建设项目环境影响报告表

- （试 行）

项目名称： 广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目

建设单位（盖章）：   广东壹号地方猪研究院有限公司

编制日期：2019年8月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东壹号地方猪研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黎小兵 |  |  | 联系人 | 阳林芳 |  |  |
| 通讯地址 | 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦5层 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18320326124 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  | 524000 |
| 建设地点 | 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦5层 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改□ |  |  | 行业类别及代码 | M7452检测服务 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 925.59 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 0 |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 50 | 环保投资占总投资比例 | 10% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 广东壹号地方猪研究院有限公司拟投资500万元在湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦5层建设广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目（以下简称“本项目”），主要检测内容为饲料及原料品质检测、饲料配方设计、猪群养分表观消化率检测、疾病监控、生产猪群免疫程序优化、菌株保藏传代、微生物产品发酵与质检等。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目须开展环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，本项目属于“107 专业实验室，其他”项，属于编制环境影响报告表类，故本项目需要编制环境影响报告表。受广东壹号地方猪研究院有限公司的委托，湛江天和环保有限公司承担本项目的环境影响评价工作。根据建设单位提供的有关资料和现场调查结果，按照环境影响评价技术导则和标准，环评单位及时编制完成了《广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目环境影响报告表》，建设单位负责上报环保行政主管部门审批。 - 项目概况 1、项目位置 本项目位于湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦第5层，中心经纬度为N21°14′32.33″，E110°23′1.23″。本项目所在楼层相邻的上下层分别为菲得尼斯健身房和物业服务中心、多功能宴会厅，欢乐家大厦东面隔人民大道为龙潮村，南面为湛江包装材料企业有限公司，西面、北面为空地，项目地理位置见附图1，周边环境状况见附图2。 2、项目建设内容及规模 本项目使用面积925.59m2，位于湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦第5层。主要设有办公区、理化室、高温室、危化品室、洗涤高温室、培养室、阳性对照室、灭菌室、精子库、育种实验室、污水处理设施等。 表1 主要工程内容 类别; 名称; 数量; 规格. 主体 工程; 理化室; 1; 40.3m2. 高温室; 1; 12.7m2. 接样室; 1; 7.5m2. 天平室; 2; 3.0m2，3.1m2. 危化品室; 1; 3.7m2. 试剂耗材; 1; 5.1m2. 备用室; 1; 9.0m2. 留样室; 1; 5.1m2. 仪器室; 1; 7.3m2. 试剂室; 1; 3.6m2. 洗涤灭菌室; 1; 9.9m2. 抗体检查室; 1; 7.2m2. 产物分析; 1; 5.5m2. 缓冲室; 1; 3.1m2. 污物走道; 1; 3.6m2. 前处理室; 1; 5.4m2. 寄生虫检测室; 1; 5.4m2. PCR走廊; 1; 15.5m2. 药敏检测室; 1; 5.4m2. 留样室; 2; 5.1m2、5.1m2. 物资储存; 1; 4.5m2. 更衣室; 1; 2.3m2. 换鞋室; 1; 2.3m2. 阳性对照室; 1; 8.0m2. 无菌室; 1; 8.0m2. 危险废物暂存间; 1; 6.0m2. 灭菌室; 1; 8.8m2. 培养室; 1; 9.0m2. 准备室; 1; 23.5m2. 精子库; 1; 16.5m2. 育种实验室; 1; 16.5m2. 办公区; 1; 58m2. 杂物房; 1; 6m2. 配套设施; 污水处理设施; 1; 0.5m3/d. - 原辅材料 表2 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 单位; 年消耗量; 最大储存量; 规格. 1; 硫酸; L; 50; 60; 500mL/瓶. 2; 盐酸; L; 10; 12; 500mL/瓶. 3; 硝酸; L; 5; 6; 500mL/瓶. 4; 硫酸钠; Kg; 50; 60; 500g/瓶. 5; 硫酸铜; Kg; 25; 30; 500g/瓶. 6; 硼酸; Kg; 5; 6; 500g/瓶. 7; 氢氧化钠; Kg; 75; 90; 500g/瓶. 8; 甲醇; L; 60; 72; 500mL/瓶. 9; 呕吐毒素试剂盒; 盒; 15; 18; 96孔/盒. 10; 赤霉烯酮试剂盒; 盒; 15; 18; 96孔/盒. 11; 黄曲霉毒素试剂盒; 盒; 15; 18; 96孔/盒. 12; 石油醚; L; 25; 30; 500mL/瓶. 13; 琼脂; Kg; 5; 6; 250g/瓶. 14; 酵母粉; Kg; 7.5; 9; 500g/瓶. 15; 培养基; Kg; 25; 30; 250g/瓶. 16; 抗体检测试剂盒; 盒; 95; 114; 5*96孔/盒. 17; 宝生物提取试剂盒; 盒; 15; 18; 50头份/盒. 18; 75%酒精; L; 10; 12; 500mL/瓶. 19; 各类检测卡; 盒; 30; 36; 35条/盒. 原辅材料理化性质： 硫酸：硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。无色粘稠状液体，有强腐蚀性，有刺激性气味，易溶于水，生成稀硫酸。 盐酸：盐酸是氢氯酸的俗称，是氯化氢气体的水溶液，为无色透明的一元强酸。盐酸具有极强的挥发性，因此打开盛有浓盐酸的容器后能在其上方看到白雾，实际为氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓盐酸为含38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃沸点-83.7℃。3.6%的盐酸，pH值为0.1。注意盐酸绝不能用以与氯酸钾反应制备氯气，因为会形成易爆的二氧化氯，也根本不能得到纯净的氯气。 硝酸：硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式:HNO3。熔点:-42℃，沸点:78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色 ，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存，也可保存在磨砂外层塑料瓶中(不太建议)，严禁与还原剂接触。浓硝酸是强氧化剂，遇有机物、木屑等能引起燃烧。含有痕量氧化物的浓硝酸几乎能与除铝和含铬特殊钢之外的所有金属发生反应，而铝和含铬特殊钢衩浓硝酸钝化与乙醇、松节油、焦炭，有机碎渣的反应非常剧烈。硝酸在工业上主要以氨氧化法生产，用以制造化肥、炸药、硝酸盐等;在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂。化学式是HNO3，浓盐酸和浓硝酸按体积比3:1混合可以制成具有强腐蚀性的王水。硝酸的酸酐是五氧化二氮(N2O5)。 硫酸钠：硫酸钠，无机化合物，十水合硫酸钠又名芒硝、高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末， 有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。主要用于制水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品等。 硼酸：为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。大量用于玻璃(光学玻璃、耐酸玻璃、耐热玻璃、绝缘材料用玻璃纤维)工业，可以改善玻璃制品的耐热、透明性能，提高机械强度，缩短溶融时间。 氢氧化钠：化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水。 石油醚：石油醚是无色透明液体，有煤油气味。主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与氧化剂可强烈反应。主要用作溶剂和油脂处理。通常用铂重整抽余油或直馏汽油经分馏、加氢或其他方法制得。石油醚不等于汽油，同时，其结构中没有醚键(C-O-C)。 4、项目主要设备表 #### 表3 本项目生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量. 1; 培养箱; SHP-80; 1. 2; 凝胶成像分析仪; WD-9413B; 1. 3; 电泳仪; DYY-6C; 1. 4; PCR基因扩增仪; Hema9600; 1. 5; 超纯水机; # KL-RO-10; 1. 6; 精密电热恒温干燥箱; WH202-00; 2. 7; THERO酶标仪; MUTISKAM FC; 1. 8; 氮吹仪; Mini block 12; 1. 9; 氮气发生器; XYLM-5L; 1. 10; 鼓风干燥箱; DHG9030; 1. 11; 消化炉; HYP-314; 1. 12; 马弗炉; KSW-B-12; 1. 13; 全自动量热仪; LKLR-6A; 1. 14; 粗纤维仪; cxw-06; 1. 15; 飞越真空泵; FY-LH-N; 1. 16; L5紫外可见分光光度计; LS; 1. 17; 定氮仪; KDN-103F; 1. 18; 涡旋仪; WREX-5; 1. 19; 恒温水域振荡器; SH2-88A; 1. 20; 全自动核酸提取纯化仪; NPA-32P; 1. 21; 荧光定量PCR分析仪; FQD-48A; 1. 22; 荧光定量PCR分析仪; FQD-96A; 1. 23; 数显恒温水浴锅; HH-6; 1. 24; 超声波清洗器; KQ-250E; 1. 25; 立式自动电热压力蒸汽灭菌锅; LX-B50L; 1. 26; 石英自动双重纯水蒸馏器; 1810-B; 1. 27; 回旋振荡器; HY-5; 1. 28; 台式高速离心机; DT5-2B; 1. 29; 台式高速离心机; H1-16K; 1. 30; 高速冷冻离心机; GTR/6-2; 1. - 5、检测方案 - 表4 检测方案一览表 - 研究方向; - 检测项目; - 用途; - 检测样品份数/年. - 营养; - 水分、粗蛋白、粗灰分、钙、磷、粗脂肪、粗纤维、霉菌毒素、能量、酸不溶灰分等; - 饲料及原料品质检测、饲料配方设计、猪群养分表观消化率检测等; - 2000. - 疾控; - 猪瘟、伪狂犬、蓝耳、支原体、口蹄疫等病原与抗体; - 疾病监控、生产猪群免疫程序优化等; - 15000. - 微生物; - 大肠菌群、菌落总数、乳酸菌、酵母菌等; - 菌株保藏传代、微生物产品发酵与质检等; - 300. 6、项目能耗情况 - 表5 项目建成后能耗水耗情况一览表 序号; 名称; 用量; 用途; 来源. 1; 水; 100吨/月; 生产、办公生活; 市政供水. 2; 电; 5000度/月; 生产、办公生活; 市政供电. 7、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供的资料，本项目员工人数为18 人，不在项目内食宿。本项目年工作日300天，每天工作7小时。 - 施工安排 - 预计2019年9月开工，至2019年11月竣工，施工期为2个月。 三、选址规划相符性分析 （1）选址合理性 - 本项目租用欢乐家大厦第5层进行建设运营，租赁合同见附件2。根据《关于湛江市佳烨置业有限公司城市高地花园建设项目环境影响报告表的批复》，城市高地花园商业部分设有餐饮、商业、办公功能，本项目主要业务为检测，属于办公功能，因为本项目的建设具有合理合法性。 - 产业政策相符性 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目使用的工艺、设备不属于其中的限制类和禁止类行业。本项目所在地属于湛江市经济技术开发区，本项目不属于《广东省重点开发区产业准入负面清单（2018年本）》中禁止开发产业。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 本项目租用湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦第5层作为办公场所进行建设运营，根据《湛江市佳烨置业有限公司城市高地花园建设项目环境影响报告表》和《关于湛江市佳烨置业有限公司城市高地花园建设项目环境影响报告表的批复》，欢乐家大厦主要污染物为生活污水、餐饮废水、发电机尾气、厨房油烟、垃圾房臭气、设备噪声和生活垃圾。根据《城市高地花园欢乐家大厦项目竣工环境保护验收意见》，洗手间污水和餐饮废水分别经三级化粪池和三级隔油池预处理后，经市政管网引入平乐再生水厂进一步处理，厨房油烟经抽油烟机处理后通过烟道引上楼顶排放，备用发电机经喷淋装置处理后通过烟道引上楼顶排放，垃圾分类收集，再由环卫部门及时清运，选用低噪声型设备，采取减震、隔声措施，欢乐家大厦各项污染物均经过合理处理和处置，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 本项目位于湛江经济技术开发区。湛江市位于我国大陆南端、广东省西南部，东经109°31′~110°55′、北纬20°12′~12°35′，包括整个雷州半岛及半岛北部一部分。东濒南海，南隔琼州海峡与海南省相望，西临北部湾，西北与广西壮族自治区的合浦县、博白县、陆川县毗邻，东北与本省茂名市茂南区、化州市、电白县接壤，背靠大西南。 湛江经济技术开发区（简称湛江开发区）是1984年11月29日经国务院批准成立的全国首批14个沿海经济技术开发区之一，于1985年4月2日奠基，位于湛江市赤坎、霞山两个老城区之间。2009年，国家级湛江经济技术开发区与省级东海岛经济开发试验区合并，组成新的湛江经济技术开发区（广东湛江东海岛经济开发区）。陆地面积354平方公里，滩涂面积115平方公里，是目前全国面积最大的国家级开发区之一。 二、地形地貌 项目所在区域属雷琼新生代拗陷的东北部分，该区发育了深厚的新生界地层，在地表出露的主要有晚更新统玄武岩、中更新统北海组及早更新统湛江组，其下还有未出露的深厚的第三系地层。湛江组地层为一套灰白色、白色砂与粘土互层的河流三角洲相松散沉积层，本项目座落在一级阶地上，属湛江组地层，附近地区地形平坦而开阔。 三、气候气象 湛江市地处北回归线以南，属北热带海洋性季风气候，具有夏长冬暖，雨量充沛，冬季偶有奇寒，夏秋之间有台风，暴雨频繁等特点。年平均气温23.5℃，最高气温38.1℃，最低气温3.6℃。常年主导风向为东风。夏半年（4~9月）多东到东南风，冬半年（10~3月）多北风和东北风。每年7~9月有台风侵袭，最大风力达12级以上，风速大于50m/s（1954年8月29日）。全年平均风速为3.1m/s。年平均气压1008.5毫巴。年平均相对湿度81.6%。 湛江地处南海北部，常年受冷空气、台风、热带云团、强对流等多种天气过程的影响，造成常年均有降水发生。降雨量主要集中在6~9月，这四个月的降雨量占全年的57.9%；12月至翌年3月是相对的旱季，降雨量仅占全年的10.7%。降雨量最多是9月，达236.2mm，最少是12月，仅15.5mm。年平均降水量为1660.4mm，最大年降水量为2344.3mm，最小年降水量为1068.5mm。 四、水文 湛江港为一大型台地溺谷湾，其范围包括湛江湾（湾口至霞山）、麻斜海（霞山至调顺岛）和五里山港（调顺至石门），其纳潮水域总面积271.7km2（其中，潮间滩地占39.3％），平均纳潮量5.038亿m3，特大纳潮量可达10亿m3，因此得以形成和维持本湾的潮汐水道和潮流深槽。湾内除支汊水道外，主干潮流深槽长度40km，水深普遍在10m以上，局部水深可达30多m。湛江湾口门宽度最窄处2.1km，最大水深50m。口门以外发育着一个大型落潮三角洲。 四、植被生物多样性 项目所在区域内植被以人工种植的为主，主要有桉树、芭蕉树等，天然植被以灌木和草本为主，主要为鸭脚木、岗松、露兜树、桃金娘、白骨壤、桐花树、海漆、裂刺、厚藤、涵沙草、白矛、蜈蚣草、含羞草、猪笼草等。 项目附近区域无重要文物保护点和特殊风景名胜区，其环境功能属性见表6。 表6建设项目所在地的环境功能属性 编号; 项目; 内容. 1; 水环境功能区; 麻斜海海域水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准. 2; 环境空气功能区; 二类大气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 执行声环境质量标准（GB3096-2008）2类、4a类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景名胜保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否为污水处理厂的纳污范围; 是，平乐再生水厂.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等） 1.环境空气质量现状 - 根据《湛江市区环境空气质量功能区划》（2011年调整）中的湛江市区环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 本次大气环境质量现状评价引用湛江市环境保护局官方网站公布的《湛江市环境质量年报简报（2018年）》网址http://www.gdzjepb.gov.cn/news/1931.html，湛江市及各区（县级市）SO2、NO2、PM10、CO、O3年平均浓度如下： - 表7大气环境质量现状监测结果（单位：μg /m3） - 项目; - SO2; - NO2; - PM10; - PM 2.5; - CO; - O3. - 年评价指标; - 年平均质 - 量浓度; - 年平均质 - 量浓度; - 年平均质 - 量浓度; - 年平均质量浓度; - 95 百分位数日平均质量浓度; - 90 百分位数日最大8小时平均质量浓度. - 浓度; - 9; - 14; - 39; - 27; - 900; - 150. - 二级标准; - 60; - 40; - 70; - 35; - 4000; - 160. - 占标率%; - 15; - 35; - 55.7; - 77.1; - 22.5; 93.75. - 超标率%; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - 达标情况; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标. - 根据湛江市环境保护局官方网站公布的《湛江市环境质量年报简报（2018 年）》 - 结论综述：2018年全市空气质量基本保持稳定，空气质量均达到二级标准。综上所述，项目所在区域大气中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度，CO 95百分位数日平均质量浓度，O3 90百分位数日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及其修改单的要求，本项目所在区域为环境空气达标区。 - 地面水质量现状 本项目废水经市政管网进入湛江经济技术开发区平乐再生水厂集中处理，最终排向麻斜海，麻斜海水质目标为《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准。引用《湛江乐山宜人医院建设项目环境影响报告表》中深圳市清华环科检测技术有限公司2017年6月1日～2017年6月7日对湛江经济技术开发区平乐再生水厂排污口附近海域——麻斜海的水质进行监测，监测点位与监测数据如下所示。 表 8 海水监测点 编号; 监测断面名称; 监测位置; 备注. W1; 污水处理厂排污口上游500m; 麻斜海; 第三类海水. W2; 污水处理厂排污口下游500m; 麻斜海; 第三类海水. W3; 污水处理厂排污口下游1500m; 麻斜海; 第三类海水. 表9 海水环境质量状况表（单位：mg/L，pH 值无量纲） 检测项目; 检测日期/位置及结果. 6月1日; 6月 2日; 6月 3日. W1; W2; W3; W1; W2; W3; W1; W2; W3. 水温（℃）; 26.8; 27.2; 27.0; 27.0; 27.2; 26.8; 26.5; 26.7; 26.5. pH 值; 7.58; 7.72; 7.75; 7.53; 7.65; 7.70; 7.55; 7.58; 7.52. 溶解氧; 5.75; 5.82; 5.80; 5.77; 5.92; 5.85; 5.82; 5.92; 5.85. CODMn; 3.12; 2.85; 3.02; 3.25; 2.95; 3.14; 3.17; 2.95; 3.08. BOD5; 1.5; 1.2; 1.4; 1.8; 1.3; 1.5; 1.6; 1.3; 1.5. 无机氮; 0.20; 0.15; 0.16; 0.22; 0.17; 0.18; 0.19; 0.18; 0.18. 活性磷酸盐; 0.02; 0.01; 0.01; 0.01; 未检出; 未检出; 0.01; 未检出; 0.01. 石油类; 0.06; 0.05; 0.07; 0.10; 0.08; 0.11; 0.09; 0.08; 0.10. 阴离子表面活性剂; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 悬浮物; 5; 5; 6; 5; 4; 4; 5; 5; 6. 从上表监测结果可知，各监测因子均满足《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准，项目纳污水体水质现状较好。 3.声环境质量现状. 本环评委托广东众惠环境检测有限公司在欢乐家大厦四面场界各布设1个环境噪声监测点，具体监测位置见附图2，监测时间为2019年8月8日、8月9日，昼夜各监测一次，监测结果见表10。 表10 项目声环境现状监测结果 单位：dB（A） 测点编号; 测点位置; 8月8日; 8月9日. Leq(A)昼间; 超标情况; Leq(A)夜间; 超标情况; Leq(A)昼间; 超标情况; Leq(A) 夜间; 超标情况. N1; 欢乐家大厦东侧场界外1m; 62.8; 达标; 53.1; 达标; 62.5; 达标; 53.3; 达标. N2; 欢乐家大厦南侧场界外1m; 55.1; 达标; 46.6; 达标; 54.5; 达标; 46.0; 达标. N3; 欢乐家大厦西侧场界外1m; 54.3; 达标; 45.2; 达标; 53.8; 达标; 45.4; 达标. N4; 欢乐家大厦北侧场界外1m; 56.7; 达标; 46.2; 达标; 56.1; 达标; 45.8; 达标. 备注; 东面场界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），其余三面场界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。. 从监测结果可以看出，本项目所在的欢乐家大厦东面场界的昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余三面场界的昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，所在区域声环境质量尚好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周围无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。本项目主要环境保护目标见表11，敏感点与项目位置见附图2。 表11 环境保护目标及保护级别 名 称; 相对项目方位; 最近距离; 环境保护级别. 城市高地小区; 西面; 10; 环境噪声符合《声环境质量标准》中2类标准；空气质量符合《环境空气质量标准》中二级标准. 盛和园小区; 北面; 300. 龙潮村; 东面; 70. 港城星座; 南面; 430.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、项目区域的空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。 2、项目受纳水体为麻斜海，水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。 3、本项目于人民大道中欢乐家大厦5层，根据《湛江市佳烨置业有限公司城市高地花园建设项目环境影响报告表》，欢乐家大厦东面场界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余场界执行2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水：废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准。 - 噪声：东面场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；南、西、北三侧场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 - 废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的二级标准及无组织排放监控浓度限值。 4、固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，及其2013年修改单“公告2013年第36号”）的有关规定执行；危险废物参照《国家危险废物名录（2016）》，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量控制标准 | 本项目废气为少量实验室废气，无固定废气污染源，废水纳入平乐再生水厂作进一步处理和统一排放，其总量控制指标可由平乐再生水厂统一考虑，因此无需提出总量控制指标建议。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： - 施工期 室内装修 设备安装 噪声、废气、废水、固废 噪声、固废 图1 施工工艺流程图 - 营运期 本项目营运期进行各种检测实验活动，无特殊工艺流程，一般检测工作流程如下： - ①容重、杂志、不完善粒： - 分样→筛选→称重→结果判定 - ②水分： - 粉碎→称重→烘干→称重→结果判定 - ③粗蛋白： - 粉碎→称重→消化→定氮→仪器测定→滴定→结果判定 - ④粗灰分： - 粉碎→称重→灼烧→称重→结果判定 - ⑤粗脂肪： - 粉碎→称重→抽提→烘干→称重→结果判定 - ⑥粗纤维： - 粉碎→称重→酸洗→水洗→碱洗→水洗→烘干→称重→结果判定 - ⑦钙： - 粉碎→称重→灼烧→酸溶定容→滴定→结果判定 - ⑧磷： - 粉碎→称重→灼烧→酸溶定容→移取→仪器测定→结果判定 - ⑨霉菌毒素（呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、黄曲霉毒素、伏马毒素、T2毒素）： - 粉碎→称重→震荡→提取→分离→过滤→酶标记物→加样→抗体→底物溶液→终止液→仪器测定→结果判定 - ⑩能量： - 粉碎→称重→压片→仪器测定→结果判定 - ⑪真蛋白： - 粉碎→称重→溶解过滤→烘干→消化→定氮→仪器测定→滴定→结果判定 - ⑫乳蛋白： - 称重→消化→定氮→仪器测定→滴定→结果判定 - ⑬蛋白质溶解度： - 粉碎→称重→搅拌震荡→离心→消化定氮→仪器测定→滴定→结果判定 - ⑭水溶性氯化物： - 粉碎→称重→提取→滴定→结果判定 - ⑮脂肪酸值： - 粉碎→称重→提取→过滤→滴定→结果判定 - ⑯酸价： - 粉碎→称重→提取→滴定→结果判定 - ⑰猪瘟抗体、伪狂犬全抗体、蓝耳抗体、伪狂犬野毒抗体、O型口蹄疫抗体、口蹄疫3ABC抗体、A型口蹄疫抗体、猪细小病毒抗体、猪链球菌2型抗体、猪传胸4型肺炎抗体、猪圆环2型病毒抗体、流行性腹泻病毒IgA抗体、副猪嗜血杆菌抗体、弓形虫抗体： - 分离血清→稀释→提取→分离→酶标记物→加样→抗体→底物溶液→终止液→仪器测定→结果判定 - ⑱流行性腹泻抗原、传染性胃肠炎抗原、轮状病毒抗原： - 稀释→仪器测定→结果判定 - ⑲猪瘟RT-PCR病原、猪伪狂犬PCR病原、猪蓝耳RT-PCR病原、猪圆环2型PCR病原、猪细小PCR病原、日本乙型脑炎RT-PCR病原、弓形虫PCR病原、猪流行性腹泻RT-PCR病原： - 分离研磨→提取→扩增→仪器测定→结果判定 - ⑳呋喃唑酮残留： - 分离→离心→加样→离心→仪器测定→结果判定 - ㉑菌落总数、大肠菌群： - 制样→震荡→稀释→提取→培养→计数→结果判定 - ㉒霉菌、酵母菌、乳酸菌： - 制样→稀释→提取→培养→计数→结果判定 - ㉓双歧杆菌： - 制样→稀释→移取→震荡→接种→培养→计数→结果判定 主要污染工序： 本项目施工期污染源工程建设量小，只需进行简单的室内装修和设备的调试、安装，因此施工期污染主要表现为室内装修和设备安装过程产生的扬尘、噪声、废水、固废排放，施工期的环境影响不大，故本环评只对本项目营运期带来的环境影响进行评价。 1、废水 ①生活污水 本工程劳动定员为18人，不在项目内食宿，工作人员用水参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）“机关事业单位（无食堂和浴室）”，生活用水量按40L/人·d计算，生活用水量约0.72m3/d（216m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约0.58m3/d（172.8m3/a）。主要污染物为COD、氨氮、SS。 ②实验室清洗废水 本项目检测检验实验分析过程的高浓度分析残液、培养液、报废化学药剂均设置专门容器分类收集并严加保管，定期交由有资质单位处理，禁止外排。实验室外排废水主要为实验器皿的低浓度洗涤水、实验室清洁卫生用水及冷却用水等低浓度实验废水，废水产生量按照150mL/个样品，本项目年检测样品量17300个样品，产生量约2.6m3/a。此类废水酸、碱、重金属盐及其它有机物等含量较少，主要污染物为COD、SS和氨氮，类比同类实验室废水水质，主要污染物排放浓度为：pH 2~12，SS≤350mg/L，COD≤400mg/L、氨氮≤40mg/L。 - 2、废气 本项目营运期废气主要来自于实验室进行样品检测实验时产生的废气，主要是试剂的挥发物、分析过程中间气体、粪便样品挥发的恶臭气体等，污染物主要是恶臭。 3、噪声 本项目噪声污染主要来自样品检测实验时，某些旋转速度较高的实验设备（如实验室通风橱风机、振荡器、离心机、匀浆机等）因冲击、振动或空气脉动而产生，噪声源强声级在75~90dB。 - 4、固体废物 - ①一般性固体废物 本项目一般性固体废物主要来自于实验室人员日常办公产生的生活垃圾以及实验室中未直接沾染化学试剂破损的实验器皿、纱布、一次性手套等，员工日常办公产生少量的生活垃圾，按0.5kg/人·日计算，生活垃圾产生量9kg/d，2.7t/a。实验室中未直接沾染化学试剂破损的实验器皿、纱布、一次性手套等固体废物产生量约2t/a，可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的由环卫部门清运。 ②危险废物 本项目实验室样品检验检测过程产生的化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学药剂、药品、沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物（一次性手套、抹布、棉签、纱布等）等产生量较小（约1.5 t/a）此类废物均属于危险废物，严禁直接排放，建设单位严格按照《国家危险废物名录》进行分类收集、分别存放，分别集中处理： （1）针对化学实验废渣、分析残液、培养液等高浓度废液须根据其化学特性选择用废液瓶或废液桶等密闭容器分别存放，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，各类废物严禁混放，防止出现散溢、渗出现象，造成二次污染，定期处理，可回收的实验废液要进行回收，不能回收的设置废液瓶或废液桶等专门容器后和报废失效的化学药剂、药品一起送到具有处理资质的单位进行处理。 （2）沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物等，须采用专门容器集（如防渗塑料桶）中收集，定期交由有资质单位处理。 - （3）废活性炭 - 本项目采取活性炭吸附装置处理恶臭气体，会产生废活性炭，产生量约为1.5t/a。对照《国家危险废物名录》（2016年），本项目产生的废活性炭属于危险废物中的”含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物类别为“HW49其他废物”，危险废物代码为“900-041-49”。 表12 本项目危险废物分类表 名称; 废物类别; 废物代码; 危险废物. 化学实验废渣、分析残液、报废化学药剂、药品等; HW49其他废物; 900-047-49; 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物. 化学品废弃包装物、容器、清洗杂物（一次性手套、抹布、棉签等）、废活性炭等; HW49其他废物; 900-041-49; 含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 生活污水 （172.8m3/a） | COD | 350mg/L，0.06t/a | 300mg/L，0.05t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.04t/a | 200mg/L，0.03t/a |
|  |  | SS | 220mg/L，0.04t/a | 100mg/L，0.02t/a |
|  |  | 氨氮 | 50mg/L，0.008t/a | 30mg/L，0.005t/a |
|  | 实验废水（2.6m3/a） | SS | 350mg/L，0.0009t/a | 100mg/L，0.0003t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L，0.0008t/a | 200mg/L，0.0005t/a |
|  |  | COD | 400mg/L，0.001t/a | 300mg/L，0.0009t/a |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L，0.0001t/a | 30mg/L，0.00009t/a |
| 废 气 | 样品检测 | 恶臭 | 间歇排放、少量 | 间歇排放、少量 |
| 噪 声 | 设备 | 运转噪声 | 75~90dB(A) | 2类：昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 4类：昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 2.7t/a | 当地环卫部门统一清运 |
|  | 实验室 | 未直接沾染化学试剂破损的实验器皿、纱布、一次性手套 | 2t/a | 由当地环卫部门统一清运 |
|  |  | 化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学药剂、药品、沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物 | 1.5t/a | 交由有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 1.5t/a |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期污染源工程建设量小，只需进行简单的室内装修和设备的调试、安装，因此施工期污染主要表现为室内装修和设备安装过程产生的扬尘、噪声、废水、固废排放，施工期的环境影响不大，故本环评只对本项目营运期带来的环境影响进行评价。 营运期环境影响分析： 1、废水 ①废水源强 本项目废水主要包括生活污水、实验室清洗废水。生活污水产生量约0.58m3/d（172.8m3/a），实验室清洗废水产生量为0.008m3/d（2.6m3/a）。 ②水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则地表水环境（HJ 2.3—2018）》按照建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目评价等级判定依据见表13。根据工程分析，本项目的等级判定参数见表14，判定结果为三级B。 表13 水污染影响型建设项目评价等级判定依据 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量（Q/m3/d） 水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级 A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级 B; 间接排放; ——. 表14 本项目的等级判定结果 影响类型; 水污染影响型. 排放方式; 间接排放. 水环境保护目 标; 是否涉及保护目标; 否. 保护目标; /. 等级判定结果; 三级B. 表15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染防治设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染设施施编 号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、 BOD、 氨氮等; 市政污水管网; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池; 分格沉 淀沉淀; /; /; /. 2; 实验室清洗废水; COD、 BOD、 氨氮等; 市政污水管网; TW002; 污水处理设施+化粪池; 好氧+沉淀+消毒; /; /; /. ③污水处理设施处理工艺、处理规模，处理措施的可行性分析 建设单位拟在项目内建设一套污水处理设施，处理规模为0.5m3/d，处理工艺采用“SBR（序批式活性污泥）法+消毒工艺” ，实验室废水经过一体化污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后进入小区化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统一处理；生活污水依托城市高地小区化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统一处理。 废水通过机械细格栅进入调节池进行水质水量的调节，废水经过水质水量调节后由提升泵提升进入SBR池进行好氧生化处理进一步去除溶解在废水中的有机物，SBR出水外排。 主要设计进水和出水水质指标见表16，主要工艺流程见图2。 表16 污水处理设施主要设计进水和出水水质指标 项目; COD; BOD 5; 氨氮; SS. 设计进水水质; ≤400; ≤300; ≤40; ≤350. 设计出水水质; ≤300; ≤200; ≤30; ≤100. 去除率; ≥25%; ≥33.3%; ≥25%; ≥71.4%. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准; ——; ≤20; ≤20; ——. 生活污水 污水处理设施 市政污水管网 平乐再生水厂 实验室清洗废水 化粪池 图2 污水处理设施工艺流程图 综上所述，通过采取上述措施后，本项目废水对周边环境的影响较小。 ④地表水环境影响评价自查表 表17 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道£；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他 R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 R；其他 £; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物R；pH值□；热污染□；富营养化□；其他£; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建 □；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门 £；补充监测 R；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 R；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 R；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 R；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 R 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 R；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □; 达标区□ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 R；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 R；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. - 废气 本项目营运期废气主要来自于检测实验过程使用到化学试剂，化学试剂蒸发会产生少量的实验废气。本项目样品为猪粪，实验过程中会产生少量恶臭气体。 本项目实验废气是间歇排放的，每次排放量很小，实验室废气经实验室抽风系统收集后经过活性炭吸附处理达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的二级标准及无组织排放监控浓度限值后通过欢乐家大厦专用的内置烟道引上楼顶排放，对周围环境影响较小。 3、噪声 ①源强 本项目实验室噪声源主要来自于某些旋转速度较高的实验设备（如实验室通风机、振荡器、离心机、匀浆机等）因冲击、振动或空气脉动而产生，噪声一般在75~90dB(A)之间。 ②预测模式 选择《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，备用发电机噪声源为室内声源，本次预测将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点出的A声级。 ⑴室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外倍频带声压级分别为Lp1、Lp2。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1−TL+6 式中： TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图3 室内声源等效为室外声源图例 可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=LW内+10lgQ4πr2+4R 式中： LW内——室内噪声源倍频带声功率级，dB(A)； Q ——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R ——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r ——声源到靠近维护结构某点处距离，m。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（s）处的等效声源的倍频带声功率级LW外： LW外=Lp2+10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑵室外点声源在预测点产生的声级计算公式 选用无指向性半自由空间点声源几何发散衰减基本模式计算： Lr'=LW外−20lgr'−8 式中： L(r’)——距离声源r’ 处的倍频带声压级； LW外——室外噪声源倍频带声功率级。 ③预测结果及评价 选择项目东、南、西、北四个场界作为场界噪声预测点，由于项目仅昼间营运，仅做昼间噪声预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），对各场界的噪声的影响值预测不需叠加本底值，直接以贡献值评价，敏感点的预测值则需要本底值的叠加，具体预测结果见表18和表19。 根据预测结果，本项目东面场界噪声预测值均符合所执行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准，南、西、北三侧场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。本项目噪声属于间歇性噪声，发生频率较小，各实验仪器设备均在室内进行，而且建设单位对主要噪声设备均采取了减振、隔音等降噪措施，对外环境影响不大。 表18 本项目建成后对各场界噪声的预测结果（dB（A）） 测点名称; 贡献值; 标准值; 达标情况. 场界东; 51.0; 75; 达标. 场界南; 52.5; 60; 达标. 场界西; 51.4; 60; 达标. 场界北; 53.0; 60; 达标. 4、固体废物 ①一般固体废物 本项目一般性固体废物主要来自于实验室人员日常办公产生的生活垃圾以及实验室中未直接沾染化学试剂破损的实验器皿、纱布、一次性手套等，可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的由环卫部门清运。 ②危险废物 实验室样品检验检测过程产生的化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学药剂、药品、沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物（一次性手套、抹布、棉签、纱布等）等以及废活性炭属于危险废物，分类收集，做好危险废物暂存间地面防渗措施，并设置危险废物识别标志，交由有资质的单位处理。危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。危险废物的贮存设施应有隔离设施和防风、防晒、防雨、防渗漏设施，以及危险废物堆放方式、警示标识等。 - 本项目产生的固体废物通过采取上述措施后对周围环境的影响较小。 5、风险分析 （1）风险调查 本项目主要存在的环境风险事故为危险化学品泄漏引发的火灾；②酸性/碱性腐蚀品，对人体会造成严重伤害。 由于本项目生产过程中使用的危险化学品为75%酒精具有易燃的特性，硫酸、盐酸，硝酸均为酸性腐蚀品，氢氧化钠为碱性腐蚀品。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，本项目不构成重大危险源。 表19 酒精的理化性质及毒性描述 国标编号; 32061. CAS号; 64-17-5. 分子式; C2H6O；CH3CH2OH; 外观与性状; 无色液体，有酒香. 分子量; 46.07; 蒸汽压; 5.33kPa/19℃ 闪点：12℃. 熔 点; -114.1℃ 沸点：78.3℃; 溶解性; 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂. 密 度; 相对密度(水=1)0.79； 相对密度(空气=1)1.59; 稳定性; 稳定. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。; 毒性; 属微毒类. 急性毒性; LD50 7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC50 37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用. 刺激性; 家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24小时，轻度刺激。. 亚急性和慢性毒性; 大鼠经口10.2g/(kg·天)，12周，体重下降，脂肪肝. 致突变性; 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验：小鼠经口1～1.5g/(kg·天)，2周，阳性。. 生殖毒性; 大鼠腹腔最低中毒浓度(TDL0)：7.5g/kg(孕9天)，致畸阳性. 致癌性; 小鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：340mg/kg(57周，间断)，致癌阳性. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃. 表20 硫酸的理化性质及毒性描述 标识; 中文名：硫酸; 危险货物编号：81007. 英文名：Sulfuric acid; UN编号：1830. 分子式：H2SO4; 分子量：98.08; CAS号：7664-93-9. 理化性质; 外观与性状; 纯品为无色透明油状液体，无臭。. 熔点（℃）; 10.5; 相对密度(水=1); 1.83; 相对密度(空气=1); 3.4. 沸点（℃）; 330; 饱和蒸气压（kPa）; 0.13 /145.8℃. 溶解性; 与水混溶。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：2140mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3 2小时(大鼠吸入)；320mg/m3 ，2小时(小鼠吸入). 健康危害; 对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氧化硫. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 砂土。禁止用水。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。. 表21 盐酸的理化性质及毒性描述 分子式; HCI; 外观与性状; 无色或浅黄色透明液体，有刺鼻的酸味. 危险性类别; 8.1类 酸性腐蚀品; 燃烧性; 本品不燃，与活泼金属反应，生成氢气而引起燃烧或爆炸. 密 度; 1.10(20％)；1.15(29.57％)；1.20(39.11％; 沸点; 108.58℃(20.22％). 健康危害; 职业接触限值：MAC 7.5mg／m3 IHLD：50ppm 对皮肤和黏膜有强刺激性和腐蚀性 接触盐酸烟雾后迅速出现眼和上呼吸道刺激症状，可发生喉痉挛、水肿和化学性支气管炎、肺炎、肺水肿眼和皮肤接触引起化学性灼伤; 环境影响; 进人水体后，使pH值急剧下降．对水生生物和地泥微生物是致命的. 理化特性; 无色或浅黄色透明液体，有刺鼻的酸味。工业品含氯化氢≥31％，在空气中发烟。与水混溶,与碱发生放热中和反应. 泄漏处理; 未穿全身防护服时，禁止触及毁损容器或泄漏物；在确保安全的情况下，采用关阀、堵漏等措施，以切断泄漏源；筑堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体、下水道、地下室或限制性空间用雾状水稀释酸雾，但要注意收集、处理产生的废水；可以用石灰(CaO)、苏打灰(Na2C03)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和泄漏物；如果储罐或槽车发生泄漏，可通过倒罐转移尚未泄漏的液体. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30min。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10—15min,就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医. 表22 硝酸的理化性质及毒性描述 分子式; HN03; 外观与性状; 纯品为无色透明的强氧化剂、强腐蚀性液体。工业品一般呈黄色。与水混溶. 沸点; 86℃; 相对密度; 1.50. 燃烧危险性; 本品不燃，能助燃 在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体); 爆炸危险性; 与活泼金属反应，生成氢气而引起燃烧或爆炸. 健康危害; 急性毒性：大鼠吸入LC5065ppm (4h) IDLH：25ppm 吸入较大量硝酸烟雾或蒸气时，引起眼和上呼吸道刺激症状，重者发生肺水肿。口服引起消化道灼伤 皮肤接触引起化学性灼伤。溅入眼内可引起严重灼伤; 危险性类别; 8.1类 酸性腐蚀品. 急救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20-30min。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医. 隔离与公共安全; 泄漏：污染范围不明的情况下，初始隔离至少30m。然后进行气体浓度检测，根据有害蒸气或烟雾的实际浓度，调整隔离距离 火灾：火场内如有储罐、槽车或罐车，隔离800m。 考虑撤离隔离区内的人员、物资 疏散无关人员并划定警戒区 在上风处停留，切勿进入低洼处 加强现场通风. 表23 氢氧化钠的理化性质及毒性描述 分子式; NaOH; 外观与性状; 纯品为无色透明晶体，工业品含少量碳酸钠和氯化钠，为无色至青白色棒状、片状、粒状、块状同体. 理化特性; 熔点：318.4℃ 沸点：1390℃ 相对密度：2.13 职业接触限值：MAC2mg／m3 IDLH：10mg／m3。; 理化特性; 纯品为无色透明晶体。工业品含少量碳酸钠和氯化钠，为无色至青白色棒状、片状、粒状、块状同体，统称固碱。浓溶液俗称液碱。吸湿性强。从空气中吸收水分的同时，也吸收二氧化碳。易溶于水，并放出大量热。与酸发生中和反应并放热. 燃烧爆炸危险性; 本品不燃; 急性毒性; 小鼠腹腔LD50 40mg/kg 有强烈刺激性和腐蚀性. 健康危害; 职业接触限值：MAC 2mg／m3 IDLH：10mg／m3。 急性毒性：小鼠腹腔LD50 40mg/kg 有强烈刺激性和腐蚀性 吸入后，可引起眼和上呼吸道刺激，化学性支气管炎，严重时引起肺炎、肺水肿 可致严重眼和皮肤灼伤。口服造成消化道灼伤; 危险性类别; 8.2类 碱性腐蚀品. 急救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30min。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医. 隔离与公共安全; 泄漏：污染范围不明的隋况下，初始隔离至少25m，下风向疏散至少100m。如果溶液发生泄漏，初始隔离至少50m，下风向疏散至少300m 火灾：火场内如有储罐、槽车或罐车，隔离800m。考虑撤离隔离区内的人员、物资 疏散无关人员并划定警戒区 在上风处停留，切勿进入低洼处 加强现场通风. 表24 本项目危险物质的最大存在量 序号; 危险物质; 最大存在量（t）. 75%酒精; 0.01. 硫酸; 0.03. 盐酸; 0.01. 硝酸; 0.004. 氢氧化钠; 0.09. - 环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表25确定环境风险潜势。 表25建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定本项目危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：，，…，——每种危险物质的最大存在总量，t； ，，…，——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 26 本项目Q值确定表见表26。 表26 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 75%酒精; 0.01; 500; 0.00002. 硫酸; 0.03; 10; 0.003. 盐酸; 0.01; 7.5; 0.001. 硝酸; 0.004; 7.5; 0.0005. 氢氧化钠; 0.09; 50; 0.002. 项目Q值∑; 0.00652. 由上表可得，本项目Q值为0.00652＜1，本项目环境风险潜势可直接确定为Ⅰ级，故不再分析所属行业及生产工艺特点（M）以及判断危险物质及工艺系统危险性（P）等级。 - 环境风险评价工作分级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表9确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表27评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 - 环境风险分析 酸性/碱性腐蚀品，对人体会造成严重伤害，特别严重者会危及生命；危险化学品泄漏发生泄漏事故后遇明火会引发火灾。 - 环境风险防范措施 建设单位切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作： ①定期对操作人员进行安全知识培训，并制定严格的操作规程，防止意外事故的发生。 ②实验室内应配备相应品种和数量的消防器材，工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查。 ③火灾发生时，先把总电源关掉，立即联络小区物业，利用灭火器尽量灭火。 ④定期对废气、废水处理设施进行维护保养，发现故障及时修复。定期检查各排放管道，检查管道老化问题。 ⑤各种药剂应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 - 6、微生物实验室管理分析 根据建设单位提供的资料，在日常运营过程中，实验室消毒管理制度如下： ①每周六下午实验室成员应彻底打扫实验室、无菌室，擦拭窗户、桌面、仪器、水池及地面，用巴氏消毒液拖地。 ②使用无菌室和超净台的人员，在使用前，应打开超净工作台和无菌室的紫外灯灭菌 30min；在用完后，需及时用 75%的酒精擦拭超净工作台。每两天开一次臭氧消毒（同时打开无菌室所有紫外灯以及臭氧发生器消毒 2-3 小时）。每月用高锰酸钾甲醛熏蒸无菌室一次。 ③工作人员进入微生物实验室时，应穿戴整洁，需穿着工作服（白大褂）及戴手套和口罩并定期更换。 ④实验操作前做好相应防护，使用75%酒精消毒双手，手套破损要及时更换，工作后脱 掉手套和工作服，严禁穿工作服长时间停留室外活动。 ⑤实验操作时，使用 75%酒精消毒双手和超净台，并提前打开紫外灯（约 30min）消毒操作台；超净台使用完后，收拾杂物，并用酒精棉擦拭超净台。 ⑥根据实验室的使用情况，每月至少对实验室进行一次彻底消毒，包括台面、地面、室 内空气、仪器表面、生物安全柜、检毕废弃物等。操作时注意个人防护。 ⑦实验室有害废弃物或其他微生物培养物丢弃前需消毒或灭菌处理，被污染的原料、容器在清洗、再利用或丢弃前也需消毒处理。 ⑧日常工作区需定期进行清洁消毒，并交叉使用多种消毒杀菌的产品。 ⑨检测完毕后，样品须由实验室专员统一分类存放于留样室或指定区域，留样时间根据样品性质决定。 通过采取上述严格的实验室管理措施，采取严格的消毒措施，本项目微生物对工作人员及周围环境的影响较小。 7、“三同时”验收一览表 为确保本项目环保治理设施（措施）的落实，列出了本项目主要环保设施“三同时”验收一览表，见表28。 表28 本项目主要环保设施“三同时”验收一览表 项目; 设施或污染源名称; 控制措施; 执行标准. 废水治理; 实验废水; 经过一体化污水处理设施处理后进入城市高地小区化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统一处理; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准. 生活污水; 依托欢乐家大厦化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统一处理. 废气治理; 恶臭; 经实验室抽风系统收集经过活性炭吸附处理后通过欢乐家大厦专用的烟道引上楼顶排放; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的二级标准及无组织排放监控浓度限值. 噪声治理; 机械设备; 选用低噪声设备，定期维护保养，及时淘汰落后设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 —2008）中2类、4类标准. 固体废物处置; 废活性炭; 交由有资质单位处理; 符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定. 化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学药剂、药品、沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物. 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 未直接沾染化学试剂破损的实验器皿、纱布、一次性手套.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 依托欢乐家大厦化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统一处理 | 对周围环境影响较小 |
|  | 实验废水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 经过一体化污水处理设施处理后进入城市高地小区化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统一处理 | 对周围环境影响较小 |
| 废 气 污 染 物 | 检测过程 | 恶臭 | 经实验室抽风系统收集经过活性炭吸附处理后通过欢乐家大厦专用的烟道引上楼顶排放 | 对周围环境影响较小 |
| 噪 声 | 设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取隔音减振措施，定期维护保养，及时淘汰落后设备 | 对周围环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废活性炭 | 交由有资质单位处理 | 对项目周边环境影响较小 |
|  |  | 化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学药剂、药品、沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物 |  |  |
|  |  | 未直接沾染化学试剂破损的实验器皿、纱布、一次性手套 | 交由环卫部门统一清运 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目规模较小，营运期对外环境的影响主要是废水、废气、噪声和固废影响，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

- 项目概况 广东壹号地方猪研究院有限公司拟投资500万元在湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦5层建设广东壹号地方猪研究院有限公司实验室建设项目（以下简称“本项目”），主要检测内容为饲料及原料品质检测、饲料配方设计、猪群养分表观消化率检测、疾病监控、生产猪群免疫程序优化、菌株保藏传代、微生物产品发酵与质检等。 二、评价结论 （一）环境质量现状调查结论 1、大气环境质量现状评价结论 - 2018年全市空气质量基本保持稳定，空气质量均达到二级标准。综上所述，项目所在区域大气中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度，CO 95百分位数日平均质量浓度，O3 90百分位数日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及其修改单的要求，本项目所在区域为环境空气达标区。 2、水环境质量现状评价结论 根据历史监测资料可知，湛江经济技术开发区平乐再生水厂排污口附近海域——麻斜海的水质各监测因子均满足《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准，项目纳污水体水质现状较好。 3、声环境质量现状评价结论 本项目所在的欢乐家大厦东面场界的昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB30 96-2008）4a类标准，其余三面场界的昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，所在区域声环境质量尚好。 - 营运环境影响分析结论 1、水环境影响分析结论 本项目废水主要包括生活污水和实验室废水。建设单位拟在项目内建设一套污水处理设施，，处理工艺采用“SBR法（序批式活性污泥法）+消毒工艺”，实验室废水经过一体化污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后进入小区化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统一处理；生活污水依托城市高地小区化粪池处理，最终通过市政管网进入平乐再生水厂统一处理。通过采取上述措施，本项目废水对环境影响较小。 - 2、大气环境影响分析结论 本项目营运期废气主要来自于检测实验过程使用到化学试剂，化学试剂蒸发会产生少量的实验废气。本项目样品为猪粪，实验过程中会产生少量恶臭气体。本项目实验室废气经实验室抽风系统收集后经过活性炭吸附处理达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的二级标准及无组织排放监控浓度限值后通过欢乐家大厦专用的内置烟道引上楼顶排放，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析结论 建设单位采取噪声治理措施包括：进行合理布局，尽量选用低噪设备，对各种设备定期进行检查，确保设备在正常状况下运行等。通过上述措施，本项目的运营期噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物的影响分析结论 项目营运期的固体废弃物主要是实验室中未直接沾染化学试剂破损的实验器皿、纱布、一次性手套，实验室样品检验检测过程产生的化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学药剂、药品、沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物（一次性手套、抹布、棉签、纱布等）等以及废活性炭。生活垃圾、实验室中未直接沾染化学试剂破损的实验器皿、纱布、一次性手套等，可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的由环卫部门清运；实验室样品检验检测过程产生的化学实验废渣、分析残液、培养液、报废化学药剂、药品、沾染化学试剂的化学品废弃包装物、容器、清洗杂物（一次性手套、抹布、棉签、纱布等）等以及废活性炭属于危险废物，分类收集，交由有资质的单位处理。通过采取上述措施，本项目固体废物对周围环境的影响较小。 - 5、风险分析结论 本项目主要存在的环境风险事故为危险化学品泄漏引发的火灾；②酸性/碱性腐蚀品，对人体会造成严重伤害。为了防范环境风险，建设单位加强环境风险管理，在存放有危险物质的场所做好防火措施，定期对操作人员进行安全知识培训，并制定严格的操作规程，防止意外事故的发生，定期对废气、废水处理设施进行维护保养，配备相应的消防器材，可有效将环境风险降到较低水平。 二、对策措施 为把项目的污染因子对环境影响降至可接受水平，建议采取和落实防治措施如下： 1、保证设备正常运行。 2、加强环境管理和宣传教育，提高职工环保意识。 3、加强管理，提高员工操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量。 三、总结论 本项目建设符合国家、广东省相关产业政策，主要环境保护措施和环境评价可行，通过采取环评中提出的各项措施后，废水、废气、噪声能达标排放，固体废物能得到合理处置。因此，本项目若能进一步落实本评价所提出的污染防治措施与建议，严格执行环保“三同时”制度，在此前提下，本报告认 为本项目的建设从环保角度而言是可行的。

预审意见： 公章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人 年 月 日

审批意见： 公章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目卫星及周边地理位置图 附件1委托书 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附件3监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。