报告表编号： 年 编号

建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 东简街道办东南垃圾压缩中转站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 湛江经济技术开发区东简街道办事处 |

编制日期：2019年9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	6

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	13

五、建设项目工程分析	15

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	19

七、环境影响分析	20

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	26

九、结论与建议	27

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 东简街道办东南垃圾压缩中转站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湛江经济技术开发区东简街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨振登 |  | 联系人 |  |  |  | 王凤娇 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湛江经济技术开发区东海岛东龙大道西9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13809759202 | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 524072 |  |
| 建设地点 | 湛江开发区东简街道原东南中学东南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | —— |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | N8022 城市卫生管理 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 343 |  |  | 建筑面积 （平方米） |  |  |  | 200 |  |  |
| 总投资 （万元） | 68 | 其中：环保投资（万元） |  | 9 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 13% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计 投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着国民经济的飞速发展，人民生活水平逐步提高，生活垃圾产量猛增，且成分越来越复杂。目前东简街道东南片区还没有垃圾压缩中转站，生活垃圾随处堆放，环境卫生差等问题较为凸显，为改善该片区生活居住环境和提高城镇建设管理水平，拟于开展路以北、省道S288以西、原东南中学东南侧的中小学用地，建设东简街道办东南垃圾压缩中转站。本项目总投资68万元，占地面积约343m2，其中建筑面积约200m2，处理能力为13t/d。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本项目必须执行环境影响评价制度；根据《建设项目环境影响影响评价分类管理名录》（2018 年4月28日修正），本项目属于“三十五、公共设施管理”——“103、城镇生活垃圾转运站”类项目，因此需编制建设项目环境影响报告表。为此，湛江经济技术开发区东简街道办事处委托江苏新清源环保有限公司承担本项目环境影响评价工作。环评单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，根据环境影响评价技术导则，编制完成了《东简街道办东南垃圾压缩中转站建设项目环境影响评价报告表》。 二、建设项目概况 1、项目规模 项目占地面积343m2，总建筑面积200m2，其中包括垃圾压缩机房、工具房、管理房等。同时配套建设供水、供电等公共设施工程。详见表1。 表1 建设项目工程组成一览表 序号; 项目组成; 工程名称; 主要建设内容. 1; 主体工程; 垃圾压缩机房; 设置处理能力为4745t/a的压缩式垃圾中转站. 2; 辅助工程; 工具房; 配套生活垃圾压缩系统的设备配件. 管理房; 提供工作人员休息、值班使用. 3; 公用工程; 供水; 由地下水供给. 排水; 采取雨污分流。生活污水经三级化粪池处理后，用于林地、农作物种植地灌溉；垃圾渗滤液及冲洗废水经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置；雨水排入附近水渠。. 供电; 市政供电管网. 4; 环保工程; 废气处理措施; 垃圾倾倒无组织粉尘、臭气采用除臭剂措施. 废水处理措施; 生活污水经三级化粪池处理后，用于林地、农作物种植地灌溉；垃圾渗滤液及冲洗废水经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置；雨水排入附近水渠。. 噪声处理措施; 选用低噪声设备，限制车辆车速、禁止鸣笛. 固废治理措施; 生活垃圾纳入垃圾压缩机中统一处理，废水处理系统产生的污泥由吸污车转运至垃圾填埋场进行处置. 2、能源使用情况 本项目能源使用的详细情况见表2。 表2项目能源使用情况一览表 序号; 主要原辅材料名称及能源; 用量. 1; 除臭剂; 700L/a. 2; 水; 248.2t/a. 3; 电; 5万kWh/年. 除臭剂：浓缩型天然植物提取，全天然的中性产品，无毒、无可燃性、无腐蚀性、天然环保，作用去除垃圾臭味和垃圾改性抑制臭气，无需稀释直接使用，除臭快速彻底。性价比高，经济实用。 3、设备型号及数量 根据建设单位提供的资料，本项目设备使用型号及数量见表3。 表3 建设项目设备使用型号及数量一览表 序号; 生产设备; 型号; 单位; 设备数量. 1; 垃圾压缩机; /; 台; 1. 2; 营运期：25吨厢式可缷车; 东风; 台; 1. 3; 20方垃圾压缩箱; 东风; 个; 2. 4; 消喷杀装置; /; 套; 1. 5; 污水净化循环密闭处理; /; 套; 1. 6; 雾化除臭剂系统; /; 套; 1. 7; 取水系统; /; 套; 1. 8; 作业电路; /; 套; 1. 3、员工规模及工作制度 本项目职工人数定为2人，均不在厂内食宿。项目年工作时间为365天，每天1班，每班工作12小时。 三、公用工程 1、给排水系统 （1）给水 本项目用水主要为车辆及地面冲洗用水、生活用水，均由地下水供给。 ①车辆及地面冲洗用水 项目车辆冲洗用水按500L/车·d计算，共有1辆车，工作天数按365天计，则车辆冲洗用水为182.5m3/a；地面冲洗水按0.5L/m2·次，冲洗面积约200m2，每天冲洗一次，则地面冲洗水用量为36.5m3/a。冲洗用水总量为219m3/a。 ②生活用水 根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），本项目生活用水量按40L/人·d计算，工作天数按365天计，员工人数为2人，则生活用水量为29.2m3/a。 （2）排水 ①车辆及地面冲洗废水 本项目冲洗废水产污系数按0.9计算，则车辆及地面冲洗废水产生量为197.1m3/a。类比国内同类型行业冲洗废水水质，本项目冲洗废水水质情况大体为COD：400mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：30mg/L。根据企业提供资料，本项目污水处理工艺流程为：生化调节池→厌氧反应→隔油、沉砂、降低有机负荷→投加复合絮凝剂→混凝沉淀池→酸化池→投加硫酸亚铁和酸溶液→氧化池→中和池→斜板沉淀池，本工艺具有去除垃圾转运站污水中70%以上的化学需氧量，95%以上的悬浮物的效果。则冲洗废水处理后的浓度为COD：120mg/L、BOD5：300mg/L、SS：20mg/L、NH3-N：30mg/L。 ②生活污水 本项目工作人员2人，不设住宿及餐饮，排污系数按0.9计算，则生活污水产生量为26.28m3/a。生活污水水质情况为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：30mg/L。 ③垃圾渗滤液 垃圾压缩过程中产生垃圾渗滤液，垃圾渗滤液成分十分复杂，通常包含高浓度的可溶有机物及无机离子，包括大量的氨氮和各种溶解态的阳离子，其各种成份变化很大，主要取决于垃圾成份和垃圾堆放的时间等。根据国内同类型垃圾中转站实际运行经验，夏季垃圾挤出水量约为转运垃圾总量的6%，冬、春、秋季挤出水量约为垃圾总量的4%，本项目垃圾中转站转运量为4745t/a，则垃圾渗滤液产生量为214m3/a。参考《中国给水排水》、《我国垃圾渗滤液的特点和处理技术探讨》等相关文献，生活垃圾渗滤液参考水质情况大体为COD：4000mg/L、BOD5：3000mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：300mg/L。根据企业提供资料，本项目污水处理工艺具有去除垃圾转运站污水中70%以上的化学需氧量，95%以上的悬浮物的效果。则垃圾渗滤液处理后的浓度为COD：1200mg/L、BOD5：3000mg/L、SS：20mg/L、NH3-N：300mg/L。 本项目水平衡见图1。 图1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 2、供电 本项目供电由当地市政电网供给，并配套设置了室内供电系统和室外供电线路。 3、消防 本项目厂区消防用水由地下水直接供给，并配备灭火器等灭火器材。 四、项目产业政策及选址、用地合理性分析 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）》，本项目属于明文规定鼓励类项目；查阅《市场准入负面清单》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，符合《市场准入负面清单》要求。因此，本项目符合国家和地方当前产业政策。 同时，湛江经济技术开发区住房和规划建设局以“湛开住规建规[2019]83号”文出具了《关于<关于要求建设东南垃圾压缩中转站的请示>的意见》，同意该项目建设。 本项目选址位于湛江开发区东简街道原东南中学东南侧，根据湛江经济技术开发区国土资源局出具的《关于东南垃圾压缩中转站用地的意见》，该用地为建设用地，符合土地利用总体规划。故本项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况以及主要环境问题 1、项目四至情况 本项目东面为228省道、南面为海粤虾苗场、西面为荒废学校、北面为荒地。项目四至环境图详见下图。 项目东面; 项目南面. 项目西面; 项目北面. 2、与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建工程，不存在原有污染。 3、主要环境问题 项目所在区域主要的污染源为周边道路来往车辆排放的汽车尾气和汽车噪声。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、生态等）： 1、地理位置 东海岛位于广东省湛江市南部，北纬20°54′~21°08′，东经110°09′11″~110°33′22″之间，路域面积约286km2，加上四周的滩涂、养殖场及红树林，总面积约316.8km2，号称我国的第五大岛。东海岛与湛江市主城区隔海相望，通过跨海大桥与湛江市霞山区相连，陆距约22km，海距约14km。东海岛三面环湛江港、南海和雷州湾稀释混合区，地理位置和自然条件优越，环境优良。 2、地质、地貌 工程区内大地构造属雷琼断陷盆地的东北部，区内地貌发育与前第三纪地质构造基本轮廓、沉积构造、新生代以来的地壳运动，以及外动力地质作用特点密切相关。燕山运动在形成本区构造框架的基础上，进一步将本区塑造成凹陷、凸起兼有的基本轮廓。第三纪以来，本区地壳运动以大幅度的差异性升降为特点，雷琼断陷逐渐形成，同时伴有多次火山活运动，并出现了震荡式的地壳运动，沉积了由陆相、海相粗细相间的第三系半固结地层。 东海岛地貌类型较复杂，区内多为冲洪积平原地貌类型，仅局部零星出露有海风混积地貌类型。地面高程较低，多为5.0-15.0m，地形切割相对较强烈。区内东面、西面及南面均为海相沉积阶地，地形平坦，地面高程较低，一般均为4.0-15.0m，北东面为湛江港海湾，地面高程约为-2.0-1.6m间，退潮时大多露出地面。 3、气候、气象 东海岛常年受亚热带海洋性季风气候影响，冬无严寒、夏无酷热、四季难分。全年主导风向为E风，次主导风向为ESE风，常年受台风暴潮等气象灾害袭击，台风侵袭尤以7~9月的可能性最多。气象灾害损失约占自然灾害损失的70%以上。该区域位于北回归线以南，属北热带气候，最高气温38.1℃，最低气温23.1℃。多年平均相对湿度85%。年平均风速为3.3m/s；最大月均风速出现在3月份，为4.02m/s，最小月均风速出现在6月份，为2.35m/s。 流域多年平均降雨量为1816mm，年降雨量主要集中在7-10月，多年平均降雨量变差系数为0.3。多年平均年水面蒸发量1350mm。 4、水文特征 岛内无较大河流，多为小溪。现有小（一）水库5宗，小（二）水库37宗，总库容2238.41万m3，集雨面积65.66km2。这些水库都是靠降雨蓄水，由于排污、水产养殖等原因，多数水库的水质特征正逐渐恶化。 目前岛内供水主要靠地下水。东海岛的地下水开采量为0.62亿m3/a，其中浅层可开采量为0.41亿m3/a，中、深层可开采量为0.21亿m3/a，日可开采量为16.9万m3/d。 5、工程地质 该岛在地质构造上处于雷琼断陷东北部的湛江段陷内，属第四系下更新系统的湛江组及上第三系上新统的下洋组，底板基本为斜坡构造。地基为玄武岩，承载能力为200t/m2。 工程区属于我国东南沿海地震带的西段。根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），湛江市地震动反应谱特征周期为0.45s，地震动峰值加速度为0.10g，对应地震基本烈度为7度。 5、土壤、植被及生物多样性 根据《广东海岛土壤》等资料统计，本区域土壤质地主要属第四纪浅海沉积物堆积为主，间有玄武岩基岩，地形相对平坦。平价区域土壤资源可分为砖红壤等5个土类，13个亚类，21个土属。主要土类为：砖红壤、水稻土、滨海砂土、滨海盐土、石质土，其中以滨海砂土和砖红壤面积最大，各占1/3，其它土壤类型约占1/3。 项目地处南亚热带地区，光热资源充足，具独特的地理环境和气候条件。评价区域内主要植被以农业植被（甘蔗、木薯、花生、水稻）、经济林（桉树林）和荒草地为主，森林总覆盖率低。根据广东植被及相关资料记载，项目所在地原生地带性植被为南亚热带常绿阔叶林，由于人类活动的破坏，原生植被基本上已经不复存在，评价区域的主要植物种类以无患子科、桃金娘科、禾本科、菊科、十字花科为主。

# 主要编制依据及环境功能属性

主要编制依据： 1、《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起实行)； 2、《广东省环境保护规划纲要》（2006-2020年）； 3、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起执行）； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日起执行)； 5、《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二次修正，2018年1月1日起施行)； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.11.29； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日修正）； 8、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年7月1日起执行）； 9、《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）； 10、《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年1月8日修订）； 11、《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）； 12、《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日起施行）； 13、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 14、《环境影响评价技术导则》-大气环境（HJ2.2-2018）； 15、《环境影响评价技术导则》-地表水环境（HJ/T2.3-2018）； 16、《环境影响评价技术导则》-声环境（HT2.4-2009）； 17、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； 18、《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）； 19、《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（2016年7月15日）；； 20、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通 知》（环发[2014]197 号，2014.12.30）； 21、《广东省有主体功能区产业准入负面清单》； 22、《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环[2011]14号）。

项目所在地环境功能属性： 项目所在地环境功能属性如下表所列： 表4 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 功能区划名称; 项目所属类别. 1; 水环境功能区; 纳污水体雷州湾稀释混合区属于海水三类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准. 2; 环境空气质量功能区; 项目所在地属二类区，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 项目所在地属2类区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 4; 是否属于基本农田保护区; 否. 5; 是否饮用水水源保护区; 否. 6; 是否风景名胜区; 否. 7; 是否自然保护区; 否. 8; 是否森林公园; 否. 9; 是否生态功能保护区; 否. 10; 是否水土流失重点防治区; 否. 11; 是否人口密集区; 否. 12; 是否重点文物保护单位; 否. 13; 两控区; 否. 14; 是否水库库区; 否. 15; 是否污水处理厂集水范围; 否. 16; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 中的第 6.4.1.2 条规定，根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区，因此本报告采用《2018 年度湛江市环境质量年报简报》（湛江市环境保护监测站），2018年湛江市空气质量为优的天数有188天，良的天数148天，轻度污染天数27天，中度污染天数2天，优良率 92.1%。2018年全市 SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、PM 10 （可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）平均浓度分别为9、14、39、27微克/立方米，O3（臭氧）浓度日最大8小时平均值第90位百分数为150微克/立方米，一氧化碳（24小时平均）全年第95百分位数浓度值为0.9毫克/立方米，均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018年修改单中的二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，判定本项目所在的区域为达标区。 （2）环境空气质量现状监测 本次环境空气质量现状评价引用宝钢湛江钢铁有限公司委托华测检测认证集团股份有限公司于 2017 年 3 月 8 日~3 月 14 日对东简镇进行环境空气监测的数据，东简镇位于本项目选址北侧8600m处，监测结果见下表 5。 表 5 东简镇环境空气监测结果 从监测结果可见，项目所在区域的SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP的24小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 2、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“7.2乡村声环境功能的确定”，有交通干线经过的村庄可局部或全部执行2类声环境功能区，本项目紧邻S288省道，因此可执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目于2019年5月20日委托广东众惠环境检测有限公司对厂界噪声进行了监测，监测结果见表6。 表6 噪声监测一览表 监测点位; 监测时段; 监测结果. N1 项目东侧厂界外1米; 2019-05-17; 昼间; 51.6. 夜间; 41.3. 2019-05-18; 昼间; 51.8. 夜间; 41.4. N2 项目南侧厂界外1米; 2019-05-17; 昼间; 55.8. 夜间; 42.3. 2019-05-18; 昼间; 56.9. 夜间; 42.1. N3 项目西侧厂界外1米; 2019-05-17; 昼间; 58.2. 夜间; 45.6. 2019-05-18; 昼间; 58.8. 夜间; 44.4. N4 项目北侧厂界外1米; 2019-05-17; 昼间; 52.9. 夜间; 41.6. 2019-05-18; 昼间; 53.2. 夜间; 41.4. 根据上表可知，本项目昼间噪声监测值为51.6~58.8dB（A），夜间噪声监测值为41.3~45.6dB（A）。因此项目四周厂界声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在区域的声环境质量良好。 3、地表水环境质量现状 本项目纳污水体为雷州湾稀释混合区，根据《湛江市近岸海域环境功能区划》，雷州湾稀释混合区属于海水第二类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准。根据《湛江市环境质量年报简报（2018年）》，2018年，湛江市开展12个近岸海域的功能区监测点位（二类功能区点位10个、三类功能区点位2个）监测，除南三河二类区、湛江港三类区、新寮二类区及通明港四类区等4个点位未达到相应的水质功能区目标外，其他8个点位均达到相应的水质功能区目标。 本项目属于上述12个近岸海域中的东海岛，因此项目区域内海水水质达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准，海水水质情况良好。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 1、水环境保护目标 雷州湾稀释混合区海水环境质量执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准。 2、环境空气保护目标 大气环境保护目标是，周围地区的大气环境在本项目建设期不受明显影响，保护项目区域的大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3、声环境保护目标 声环境保护目标是，确保本建设项目运营期能使周围区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。 4、环境保护目标 经现场勘察，项目附近的敏感点情况见下表。 表7 环境敏感目标一览表 序号; 敏感点名称; 类型; 与项目 相对方位; 与项目最近距离(m); 规模 （人数）; 标准名称. 1; 沙头上村; 村庄; 西北; 350m; 400; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准. 2; 沙头下村; 村庄; 西北; 770m; 1000. 3; 后湖; 村庄; 北; 1000m; 1200. 4; 北寮; 村庄; 东北; 1200m; 800. 5; 南寮; 村庄; 西; 1000m; 120. 6; 东南村; 村庄; 南; 1200m; 1800. 7; 雷州湾稀释混合区; 地表水; 西面; 1300m; --; 《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地区域环境空气属二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH3、H2S参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应标准，详见表8。 表8 环境空气质量评价标准 序号; 污染因子; 标准限值（μg/m3）; 执行标准. 1 小时平均; 24小时平均; 年小时平均. 1; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; NOX; 250; 100; 50. 4; PM10; /; 150; 70. 5; TSP; /; 300; 200. 6; NH3; 200; /; /; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 7; H2S; 10; /; /. 2、水环境质量标准 雷州湾稀释混合区海水环境质量执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准，详见表9。 表9 海水水质标准值摘录 （单位:mg/L，pH无量纲） 序号; 项目; （GB3097-1997）中第二类标准值. 1; 水温(℃); --. 2; pH值; 7.8~8.5. 3; 溶解氧; ＞5. 4; COD; ≤3. 5; BOD5; ≤3. 6; 无机氮; ≤0.3. 7; 活性磷酸盐; ≤0.03. 8; 硫化物; ≤0.05. 9; 石油类; ≤0.05. 3、声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“7.2乡村声环境功能的确定”，有交通干线经过的村庄可局部或全部执行2类声环境功能区，本项目紧邻S288省道，因此可执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准详见表10。 表10 建设项目各边界声环境质量评价标准（单位：dB(A)） 边界范围; 声功能区划; 标准限值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 东、南、西、北厂界; 2类区; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染物排放标准 本项目垃圾渗滤液及冲洗废水经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置；生活污水经三级化粪池处理后，用于林地、农作物种植地灌溉，生活污水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物标准。 表11 农田灌溉水质标准 单位：mg/L CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 300; 150; 200; ——; 8.0. 2、大气污染物排放标准 本项目无组织粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段相关标准，NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界浓度标准值。 表12 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（摘选） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 表13 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级厂界浓度标准 控制项目; 标准值（mg/m3）. NH3; 1.5. H2S; 0.06. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4、固体废物贮存与处置标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告 2013 年第 36 号修改单中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65 号）与广东省环境保护厅关于印发《广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环〔2016〕51 号），建议总量控制指标为CODcr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、总挥发性有机化合物。 废气污染物总量控制指标：本项目无大气总量控制指标。 废水污染物总量控制指标：本项目产生的生活污水经三级化粪池处理后，用于林地、农作物种植地灌溉；垃圾渗滤液及冲洗废水经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置，不再单独设置总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目对环境的影响包括施工期和运营期两个时段的影响。 一、施工期 1、施工期工艺流程及产污环节 施工期间工艺流程及产污情况见图2。 图2 施工期间工艺流程及产污环节图 2、主要污染因子 （1）废水：本项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水等。 （2）废气：本项目施工期废气主要为施工扬尘及燃油废气等。 （3）噪声：本项目施工期噪声主要为施工机械设备噪声、设备安装噪声等。 （4）固废：本项目施工期固废主要为挖掘土方、建筑垃圾、装修垃圾及生活垃圾等。 二、运营期 1、运营期工艺流程及产污环节 运营期间工艺流程及产污情况见图3。 图3 运营期间工艺流程及产污环节图 2、污水处理工艺流程 东南垃圾压缩中转站污水处理工艺流程是：垃圾转运站污水流入生化调节池进行厌氧反应，实现隔油、沉砂和降低有机负荷；接着与投加的复合絮凝剂混合后流入混凝沉淀池，除掉悬浮物及油脂;然后流入酸化池，投加硫酸亚铁和酸溶液使水pH值为2-4;酸化后的水流入氧化池与氧化剂进行氧化反应，使硫酸亚铁被氧化为三价铁，去除有机污染物;接着流入中和池与碱液进行中和反应，调节pH值为7-8;最后流入斜板沉淀池，使剩余的硫酸亚铁以及三价铁发生沉淀，得到净化后的水，本工艺具有去除垃圾转运站污水中70%以上的化学需氧量，95%以上的悬浮物，80%以上的油脂的特点和效果。 3、主要污染因子 （1）废水：本项目运营期废水主要为生活污水、冲洗废水及垃圾渗滤液等。 （2）废气：本项目运营期废气主要为卸料无组织粉尘、恶臭等。 （3）噪声：本项目运营期噪声主要为设备噪声、车辆噪声等。 （4）固废：本项目运营期固废主要为污泥及生活垃圾等。

主要污染工序： 一、施工期污染工序及产污情况分析 1、废气 施工期废气主要来源于施工扬尘及燃油废气等。 （1）施工扬尘 本项目在建设施工中产生的大气污染物主要来自施工场地扬尘。在施工阶段，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。经类比分析，项目场地内施工扬尘浓度约0.5~0.7g/m3，属于无组织排放，一般影响范围在施工区域的20m 范围内。 本项目施工过程中将会采取边界围挡、裸露地面及易产尘物料覆盖，施工场地外围进行持续洒水，运输车辆密闭、运输车辆机械简易冲洗等措施，减少施工扬尘对周边环境的影响。 （2）燃油废气 主要来自施工机械驱动设备排放的废气和运输车辆尾气，主要污染物为 SO2、NOx、CO和THC，属于间断性无组织排放。由于施工场地开阔，扩散条件良好，其对周围环境的影响不大。据相关资料分析，施工废气污染物影响距离为施工场所下风向 100 米左右。在施工期间注意施工设备的维护，使其能够正常运行，提高设备原料的利用率。 2、废水 本项目施工期废水主要为生活污水和施工废水。 （1）生活污水 本项目建设过程中施工人员的生活过程中产生生活污水。工地施工人数约为10人，施工工人生活污水按每人0.05m3/d计算，日产生活污水0.5m3/d，生活污水经化粪池处理后用于林地、农作物种植地灌溉。 （2）施工废水 施工废水主要包括基层材料拌和产生的生产废水，施工机械跑冒滴漏的油污，施工机械冲洗废水、混凝土养护废水等，该类废水成分简单，一般为SS和石油类。工程设置临时隔油池、沉淀池，将废水收集处理后，用于场地洒水降尘，不外排。 3、噪声 本项目施工期噪声主要为挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车辆等施工机械作业时产生的噪声，噪声级一般在85~105dB（A）。另外刨平机、电锤、喷射机等装饰设备及设备安装、调试也会产生噪声。 本项目要求施工单位选用低噪声设备，合理安排施工作业时间，避免夜间施工。施工作业特别是高噪声作业尽量安排在昼间进行，汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。 4、固废 本项目施工期固废主要为挖掘土方、建筑垃圾、装修垃圾及生活垃圾等。 （1）挖掘土方 本项目无大量土石方开挖，本项目要求施工期尽快完成开挖、回填工作，并对土方进行覆盖，防止扬尘产生，挖掘土方全部回填和场地绿化用土，无弃土外运。 （2）建筑垃圾、装修垃圾 本项目在施工现场设置一般固废临时堆场并进行防雨、防泄漏处理，对建筑垃圾和装修垃圾进行暂时存放。 （3）生活垃圾 工地施工人数约为10人，施工工人生活垃圾按每人0.5kg/d计算，日产生活垃圾5kg/d，生活垃圾经袋装后定期由环卫部门清运。 二、营运期污染源分析 1、废气 本项目运营期废气主要为卸料粉尘、恶臭等，均为无组织排放。 （1）卸料无组织粉尘 车辆卸料过程中会产生一定量的无组织粉尘，其粉尘产生系数可根据以下公式计算： G=0.03×C1.6×H1.23×exp（-0.28×W） G—起尘量系数（kg/t）； C—风速（m/s），取3.3m/s； H—排放高度，按2m计算； W—垃圾含水量百分数，按全年含水量最低的冬季平均值计算，取30%。 经计算，起尘系数为0.44kg/t，工作时间为4380h/a，则无组织粉尘产生量为1.93t/a，产生速率为0.48kg/h。本项目在垃圾倾倒口上方设有雾化喷淋系统，对垃圾倾倒时产生的无组织粉尘进行控制，无组织粉尘去除效率在90%（本次评价取90%）以上，则无组织粉尘的排放量为0.193t/a，排放速率为0.048kg/h。 （2）恶臭气体 由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，主要为NH3和H2S。类比同类项目，1m3垃圾产生废气1.85m3/d（其质量体积比为0.8t/m3），其中恶臭气体中NH3的平均体积百分比为0.2%，密度为0.597kg/m3，H2S的平均体积百分比为0.2%，密度为1.19kg/m3，垃圾在压缩中转站停放时间按12h计算，则NH3和H2S的产生情况见表14。 表14 垃圾中转站恶臭气体的产生情况 污染物类别; 产污位置; 处理能力; 废气产生量; 恶臭产生量; 产生速率. NH3; 压缩车间; 13t/d; 30.06m3/d; 0.06 m3/d; 0.0359kg/d. H2S; 0.06 m3/d; 0.0715 kg/d. 本项目压缩车间设有雾化除臭剂设备一套，该装置管道为不锈钢材质，PLC程序控制，由喷淋泵和除臭喷嘴组成。除臭剂通过雾化除臭剂设备充分雾化形成微小液滴后均匀喷洒在空间，与站内的恶臭分子充分接触由于微小液滴表面能形成极大表面能，该表面能可以吸附空气中的NH3和H2S等恶臭气体，使其分子结构发生变化，从而达到净化的目的。同时，垃圾中转站除臭设备的雾化喷嘴将除臭剂充分雾化后喷洒在垃圾表面，能抑制垃圾倾倒时产生的无组织粉尘，并与垃圾混合，抑制垃圾中腐败细菌的滋生。类比同类项目，雾化除臭剂系统对恶臭气体的去除效率在60%（本次评价取60%）以上，则NH3的产生量为0.013t/a，排放量为0.005t/a，排放速率为0.014kg/h；H2S的产生量为0.026t/a，排放量为0.01t/a，排放速率为0.029kg/h。 2、废水 本项目运营期废水主要为生活污水、冲洗废水及垃圾渗滤液等。 （1）生活污水 本项目生活污水产生量为26.28m3/a，水质情况为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：30mg/L，则各污染物产生量为COD：0.0105t/a、BOD5：0.00526 t/a、SS：0.00315 t/a、NH3-N：0.000788 t/a。生活污水经化粪池处理后，用于林地、农作物种植地灌溉。 （2）冲洗废水 本项目冲洗废水产生量为197.1m3/a，水质情况大体为COD：400mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：30mg/L，则各污染物产生量为COD：0.0788t/a、BOD5：0.0591 t/a、SS：0.0788 t/a、NH3-N：0.00591t/a。冲洗废水经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置。 （3）垃圾渗滤液 本项目垃圾渗滤液产生量为214m3/a，水质情况大体为COD：4000mg/L、BOD5：3000mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：300mg/L，则各污染物产生量为COD：0.856t/a、BOD5：0.642 t/a、SS：0.0856 t/a、NH3-N：0.0642t/a。垃圾渗滤液经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置。 3、噪声 本项目运营期噪声主要为设备噪声、车辆噪声等。 （1）设备噪声 设备运转噪声主要来源于垃圾卸料、压缩、垃圾箱移动等，源强在70~85dB（A）之间，主要通过距离衰减和建筑隔声等降低对周围环境的影响。另外，还需建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成非正常生产噪声。项目主要涉笔源强见表15。 表15 主要设备噪声的产生情况 噪声源; 噪声源强; 时间特性. 压缩设备; 80; 间歇性. 垃圾箱装车; 75; 间歇性. 喷淋除臭装置; 80; 间歇性. （2）车辆噪声 在进出厂区时，行驶的机动车辆的噪声源为非稳定态源。营运后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。本此评价要求企业加强管理，限制车速，加强绿化带的建设以减小噪声对周围环境的影响。 4、固废 本项目运营期固废主要为污泥及生活垃圾等。 （1）污泥 本项目污水净化循环密闭处理装置，长时间使用将产生污泥，产生量约为1.0t/a，由吸污车转运至垃圾填埋场进行处置。 （2）生活垃圾 本项目运营期生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，员工人数为2人，则生活垃圾产生量为0.365t/a，纳入垃圾压缩机中统一处理。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价等级为IV类，可不开展地下水环境影响评价，本次仅对可能造成地下水污染的设施提出防渗要求。 项目在实施过程中对废液产生源采取严格的防渗措施，全厂除绿化外，均采取防渗、防水处理等措施，杜绝地下水污染隐患。本项目分区防渗要求见表16。 表16 本项目分区防渗要求一览表 防渗分区; 项目; 防渗技术要求. 重点防渗区; 压缩车间、污水循环处理系统、化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 除绿化外其他区域; 一般地面硬化.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 主要污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 0.5~0.7g/m3 | 0.6mg/m3 |
|  |  | 燃油废气 | SO2、NOx、CO和THC | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 垃圾卸料 | 无组织粉尘 | 0.48kg/h，1.93t/a | 0.048kg/h，0.193t/a |
|  |  | 恶臭 | NH3 | 0.036kg/h，0.013t/a | 0.014kg/h，0.005t/a |
|  |  |  | H2S | 0.075kg/h，0.026t/a | 0.029kg/h，0.01t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 | 0 |
|  |  | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 少量 | 经化粪池处理后用于林地、农作物种植地灌溉 |
|  | 运营期 | 生活污水 26.28m3/a | COD BOD5 SS NH3-N | 400mg/L，0.0105t/a；200mg/L，0.00526 t/a；120mg/L，0.00315 t/a；30mg/L，0.000788 t/a | 300mg/L，0.00788t/a；150mg/L，0.00395 t/a；120mg/L，0.00315 t/a；30mg/L，0.000788 t/a |
|  |  | 冲洗废水 197.1m3/a | COD BOD5 SS NH3-N | 400mg/L，0.0788t/a；300mg/L，0.0591 t/a；400mg/L，0.0788 t/a；30mg/L，0.00591t/a | 120mg/L，0.0236t/a；300mg/L，0.0591 t/a；20mg/L，0.0039t/a；30mg/L，0.00591t/a |
|  |  | 垃圾渗滤液214m3/a | COD BOD5 SS NH3-N | 4000mg/L，0.856t/a；3000mg/L，0.642 t/a；400mg/L，0.0856t/a；300mg/L，0.0642t/a | 1200mg/L，0.257t/a；3000mg/L，0.642 t/a；20mg/L，0.00428t/a；300mg/L，0.0642t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 挖掘土方 | 挖填方项目内平衡 | 0t/a |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 少量 |  |
|  |  |  | 装修垃圾 | 少量 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 5kg/d |  |
|  | 运营期 |  | 污泥 | 1.0t/a | 0t/a |
|  |  |  | 生活垃圾 | 0.365t/a |  |
| 噪声 | 施工期 |  | 施工期噪声主要为挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车辆等施工机械作业时产生的噪声，噪声级一般在85~105dB（A） |  |  |
|  | 运营期 |  | 运营期设备运转噪声、运输车辆噪声，源强在70~85dB（A） |  |  |
| 主要生态影响： 本项目实施后占地面积343m2，占地较小，不会对区域生态环境产生明显影响。本项目的主要生态影响为区域内土地利用格局改变，项目建设会造成局部水土流失。项目所在区域自然生态环境已很大程度上受到人类的干扰，项目区及周边的生态环境质量一般。项目主要生态影响表现在施工期，施工期场地开挖后将产生松散的表土层，在降雨、地表径流的冲刷作用下易于发生水土流失，施工产生的弃土弃石等若处置不当也易产生水土流失的问题，由于施工期较短，因此影响范围和程度有限，随着施工期结束而消失。 综上，本项目对生态系统的影响是暂时的，只要工程施工期认真制定和落实相关保护措施，工程施工队生态环境的影响问题可以得到有效控制，使其对生态环境的影响降至最小程度。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期工程量较小，工期较短，在严格落实本次评价提出的措施情况下，对周围环境的影响很小。具体分析如下： 1、大气环境影响分析 施工期废气主要来源于施工扬尘及燃油废气等。 （1）施工扬尘 本项目场地内施工扬尘浓度约0.5~0.7g/m3，属于无组织排放，一般影响范围在施工区域的20m 范围内。本项目施工过程中将会采取边界围挡、裸露地面及易产尘物料覆盖，施工场地外围进行持续洒水，运输车辆密闭、运输车辆机械简易冲洗等措施，减少施工扬尘对周边环境的影响。 采取以上措施后，本项目施工扬尘对周围环境的影响很小。 （2）燃油废气 燃油废气主要污染物为 SO2、NOx、CO和THC，属于间断性无组织排放。由于施工场地开阔，扩散条件良好，其对周围环境的影响不大。据相关资料分析，施工废气污染物影响距离为施工场所下风向 100 米左右。在施工期间注意施工设备的维护，使其能够正常运行，提高设备原料的利用率。 采取以上措施后，本项目燃油废气对周围环境的影响很小。 2、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为生活污水和施工废水。 （1）生活污水 本项目施工期日产生活污水0.5m3/d，经化粪池处理后用于林地、农作物种植地灌溉，对周围环境的影响很小。 （2）施工废水 施工废水主要包括基层材料拌和产生的生产废水，施工机械跑冒滴漏的油污，施工机械冲洗废水、混凝土养护废水等，该类废水成分简单，一般为SS和石油类。工程设置临时隔油池、沉淀池，将废水收集处理后，用于场地洒水降尘，不外排，对周围环境的影响很小。 3、噪声环境影响分析 本项目施工期噪声主要为挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车辆等施工机械作业时产生的噪声，噪声级一般在85~105dB（A）。另外刨平机、电锤、喷射机等装饰设备及设备安装、调试也会产生噪声。本项目要求施工单位选用低噪声设备，合理安排施工作业时间，避免夜间施工。施工作业特别是高噪声作业尽量安排在昼间进行，汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。 采取以上措施后，本项目噪声对周围环境的影响很小。 4、固废环境影响分析 本项目施工期固废主要为挖掘土方、建筑垃圾、装修垃圾及生活垃圾等。其中，挖掘土方全部回填和场地绿化用土，无弃土外运；建筑垃圾、装修垃圾暂时存放后，运至建筑垃圾厂进行处置；生活垃圾经袋装后定期由环卫部门清运。 采取以上措施后，本项目固废对周围环境的影响很小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为卸料无组织粉尘、恶臭等。 （1）无组织粉尘 本项目无组织粉尘产生量为1.93t/a，产生速率为0.48kg/h。本项目在垃圾倾倒口上方设有雾化除臭剂设备一套，对垃圾倾倒时产生的无组织粉尘进行控制，无组织粉尘去除效率在90%（本次评价取90%）以上，则无组织粉尘的排放量为0.193t/a，排放速率为0.048kg/h。 （2）恶臭气体 本项目NH3的产生量为0.013t/a，H2S的产生量为0.026t/a，压缩车间设有雾化除臭剂设备一套，雾化除臭剂对恶臭气体的去除效率在60%（本次评价取60%）以上，则NH3排放量为0.005t/a，排放速率为0.014kg/h；H2S排放量为0.01t/a，排放速率为0.029kg/h。 （3）废气排放影响预测分析 为了解项目无组织粉尘和臭气排放对周边大气环境及敏感点的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对产生的污染物对周边环境的影响进行估算预测。 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价预测模式采用 AERSCEEN 估算模式。 ②估算模型参数 项目估算模型参数表见表 17。 表17 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; 4.3万. 最高环境温度/℃; 38.1. 最低环境温度/℃; 23.1. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ③源强参数 根据工程分析，本项目无组织粉尘、臭气等污染源源强参数见表18。 表18 本项目无组织排放计算参数表 点源编号; 污染物; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率(kg/h). 垃圾压缩车间; 无组织粉尘; 20; 10; 10; 4380; 正常 排放; 0.048. NH3; 0.014. H2S; 0.029. ④预测结果及评价 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），采用污染物最大地面质量浓度占标率 Pi 和其对应的 D10%确定评价等级，D10%表示第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离。Pi 定义如下： r0 式中：Pi---第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； LA(r)---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Leq(T)=101g(1Ti=1mti⋅100.1LPi)--第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取LP总=101g(i=1m100.1LPi)值最大者(Pmax)和其对应的D10%。 表19 大气评价工作等级划分 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 同一项目有多个(两个以上，含两个)污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。如果评价范围内包含一类环境空气质量功能区、或者评价范围内主要评价因子的环境质量已接近或超过环境质量标准、或者项目排放的污染物对人体健康或生态环境有严重危害的特殊项目，评价等级一般不低于二级。 表20 大气评价工作等级划分 排放源; 污染因子; C0i （mg/m3）; Ci （mg/m3）; Pi （%）; 对应下风向距离（m）; D10%; 评价等级. 无组织; 垃圾压缩车间; 无组织粉尘; 0.9; 0.01801; 2.00; 97; 0; 二级. NH3; 2.0; 0.005252; 2.63; 97; 0; 二级. H2S; 0.01; 0.001088; 1.81; 97; 0; 二级. 根据估算模式计算结果可知，项目废气污染源中无组织排放的NH3最大地面质量浓度占标率最大，为 2.63%，其 1%≤Pmax＜10%，故确定大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）和本项目工程分析的结果，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑤废气对周边环境敏感点的影响 预测评价项目建成后各污染物对预测范围的环境影响，应用本项目的贡献浓度，叠加（减去）区域削减污染源以及其他在建、拟建项目污染源环境影响，并叠加环境质量现状浓度。计算公式如下： C叠加（x,y,t）=C本项目（x,y,t）-C区域消减（x,y,t）+C拟在建（x,y,t）+C现状（x,y,t） 经计算，无组织粉尘、NH3、H2S的叠加最大值分别为0.05201mg/m3、0.005252 mg/m3、0.001088mg/m3。考虑最不利因素，假设全部位于沙头上村处，则本项目无组织粉尘、NH3、H2S等达标排放对周边环境及敏感点的贡献值均能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应标准要求，对周边环境敏感点的影响很小，在可接受范围内。 ⑥污染物排放量核算 表21 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产物环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准名称; 浓度标准值（mg/m3）; 年排放量 /（t/a）. 1; 垃圾压缩车间; 垃圾卸料; 无组织粉尘; 雾化喷淋; DB44/27-2001; 1.0; 0.193. 2; 垃圾压缩; NH3; GB14554-93; 1.5; 0.005. 3; H2S; 0.06; 0.01. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 无组织粉尘; 0.193. NH3; 0.005. H2S; 0.01. 表22 大气污染物年总排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 无组织粉尘; 0.193. 2; NH3; 0.005. 3; H2S; 0.01. ⑦大气环境防护距离 大气环境防护距离即对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目各污染因子占标率均在 1%＜Pmax＜10%，无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ⑧污染源监测计划 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目提出在生产运行阶段的污染源监测计划。具体监测计划见表23。 表23 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 粉尘、NH3、H2S; 半年一次; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段标准无组织排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界浓度标准值. （9）结论 根据工程分析可知，只要项目配套完善相应的废气污染防治措施，并确保其正常稳定运行，项目产生的各类废气能够达标排放。 根据估算模式计算结果可知，正常工况条件下，项目废气污染源中无组织排放的NH3最大地面质量浓度占标率最大，为 2.63%，其 1%≤Pmax＜10%，故确定大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）和本项目工程分析的结果，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 因项目各污染因子最大地面质量浓度占标率均在 1%≤Pmax＜10%范围内，故项目无需设置大气环境防护距离。 综上所述，在正常工况下，项目无组织粉尘、NH3、H2S等达标排放对周边环境及敏感点的贡献值均能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应标准要求，对周围环境影响不大。 建设项目大气环境影响评价自查见表24。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km√; 边长=5 km. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a√. 评价因子; 基本污染物(TSP、NH3、H2S) 其他污染物 ( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准 □√; 附录D□; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区√; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他 √. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km √. 预测因子; 预测因子(TSP、NH3、H2S); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 √. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%□; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标√; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP、NH3、H2S）; 有组织废气监测 无组织废气监测R √; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（0.193）t/a; VOCs:（0）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目运营期废水主要为生活污水、冲洗废水及垃圾渗滤液等。其中，本项目生活污水产生量为26.28m3/a，经化粪池处理后，用于林地、农作物种植地灌溉；冲洗废水产生量为197.1m3/a，经污水净化循环密闭处理后，根据工程分析等内容，确定本项目污水处理工艺无法达到外排标准，因此由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置；垃圾渗滤液产生量为214m3/a，经污水净化循环密闭处理后，根据工程分析等内容，确定本项目污水处理工艺无法达到外排标准，因此由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置。 另外，本项目在实施过程中对废液产生源采取严格的防渗措施，全厂除绿化外，均采取防渗、防水处理等措施，杜绝地下水污染隐患。 综上，采取以上措施后，本项目对周边水环境的影响很小。 3、声环境影响分析 本项目的噪声源主要来自各种设备噪声及运输车辆噪声等，噪声源强在70~85dB（A）。 本项目厂界噪声预测： ①源强分析 多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算： 式中：n ——声源总数； L总Aeq ——为对于某点的总声压级。 ②预测模式及参数确定 点源对预测点的声级Lp可按下式计算： Lp=Lp0−20logrr0-△L 式中：--距声源r 米处的施工噪声预测值dB（A）； --距声源 米处的参考声级dB（A）。 r—预测点与点声源之间的距离，m； ro—与点声源之间的距离，m； △L—附加衰减常数。 在实测中取得，△L为衰减值，指空气、障碍物和植物等对声吸收、阻挡和反射所引起的衰减，因项目设备多安装在厂房内，故本次评价拟取值为15dB（A）。 ③预测计算结果 本评价将压缩车间噪声当作点源噪声进行预测，其预测结果见表25。 表25 噪声预测结果 生产车间噪声源强; 昼间声压级dB(A). 背景值; 贡献值; 昼间标准值. 厂界东侧1m处; 51.8; 52.2; 55.0. 厂界南侧1m处; 56.9; 55.9; 59.4. 厂界西侧1m处; 58.8; 53.2; 59.8. 厂界北侧1m处; 53.2; 54.7; 57.0. 根据预测结果可知，在距离衰减及墙体阻隔的作用下，项目四周厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，声环境质量仍可以维持现有水平。为了进一步减少项目噪声对周围环境的影响。建议建设单位需落实的噪声防治措施如下： （1）对高噪声设备进行隔音处理，安装基础减振器，生产厂房墙体及门、窗等应采用隔声、减振材料； （2）各生产设备应合理布局，应设置在远离敏感点； （3）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （4）在厂区内种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染； （5）合理安排生产时间，避免在午休和夜间进行生产。 4、固体废弃物影响分析 本项目运营期固废主要为污泥及生活垃圾等。其中，污泥产生量约为1.0t/a，由吸污车转运至垃圾填埋场进行处置；生活垃圾产生量为0.365t/a，纳入垃圾压缩机中统一处理。本项目固废对周围环境的影响很小。 5、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）建设项目风险源调查 本项目在生产期间使用到的可能发生泄漏的液体为机油，项目不设机油储存库，按照需要从市场购买，厂内最大暂存量机油为0.01t。 （2）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质危险性识别 本项目在生产期间不设机油储存库，按照需要从市场购买，厂内最大暂存量机油为0.01t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，确定本项目机油属于重点关注的危险物质。 ②生产系统危险性识别 生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 表26 生产系统危险性识别 序号; 风险源; 风险物质; 危害后果. 1; 机油暂存点; 机油; 泄漏对土壤和地下水产生影响. 2; 废气处理设施; 恶臭; 废气净化系统故障导致废气超标外排，污染大气环境。. 3; 厂区污水处理设施; 废水; 污水管道泄漏或者污水处理设施泄漏导致废水事故排放，对地表水造成不良影响。. ③危险物质向环境转移途径识别 本项目使用的危险物质机油存在泄漏风险，主要是通过土壤、地下水造成环境影响。 （3）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。 本项目使用的机油存在泄漏风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，油类物质（矿物油类）临界量为2500t，本项目机油最大存储量0.01t。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q： 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经计算可知，Q=0.01/2500=0.000004，即Q＜1。则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （4）风险评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价工作等级。 表27 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 因此，本项目环境风险进行简单分析。 （5）风险分析 废气：本项目废气处理装置故障会导致废气超标外排，污染大气环境。 废水：本项目污水管道泄漏或者污水处理设施泄漏导致废水事故排放，会导致水体中pH、COD、NH3-N污染物浓度增加，从而污染地表水体。 地下水：机油泄漏对地下水造成影响。 （6）风险防范 ①火灾风险防范措施 a、建立健全各种安全生产制度，生产人员作业应严格遵守劳动纪律和安全操作规程，不违章作业，加强职工安全意识教育，以应付突发性火灾。 b、厂区内严禁烟火，杜绝产生火花的一切因素，避免各类塑料原料发生火灾。 c、避免摩擦撞击，避免摩擦发热造成可燃物和易燃物的燃烧或爆炸。 d、严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之初迅速扑灭。配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 ②泄漏风险防范措施 a、机油储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 b、如机油发生小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；如发生大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。 c、在车间设备检修期间，废气及废水处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 （7）风险评价结论及建议 结论：通过采取严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施可靠且可行，因此项目从环境风险角度分析是可行的。 建议：不断更新和完善现有风险事故防范措施，力求全面周到、切实可行，并加强与当地环保、消防、卫生等部门及周边企、事业单位的沟通、联络，以取得其理解、支持和应急救援。 6、项目竣工环保验收一览表 本项目项目竣工环保验收验收内容见表28。 表28 项目竣工环保验收一览表 项目; 污染源分类; 污染物; 验收标准限值; 环保措施; 验收标准; 验收要求. 废气; 卸料粉尘; 无组织粉尘; 无组织：1.0mg/m3; 雾化喷淋装置; 环保措施是否到位，是否达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值; 达标排放. 臭气; NH3; 无组织：1.5mg/m3; 环保措施是否到位，是否达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界浓度标准值; 达标排放. H2S; 无组织：0.06mg/m3. 废水; 生活 污水; COD、BOD5、NH3-N、 SS; ——; 经化粪池处理处理后，用于林地、农作物种植地灌溉; 环保措施是否到位，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物标准; 措施到位，达标. 冲洗废水; COD、BOD5、NH3-N、 SS; ——; 经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置; 环保措施是否到位. 垃圾渗滤液; COD、BOD5、NH3-N、 SS; ——; 经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置; 环保措施是否到位. 噪声; 噪声; 厂界噪声; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 采用低噪设备，合理布局车间，对高噪设备采取隔声减震措施，加强绿化，减少车辆鸣笛; 环保措施是否到位，厂界噪声是否达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 措施到位，达标. 固废; 一般 固废; 生活垃圾; ——; 纳入垃圾压缩机中统一处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）; 措施到位. 污泥; ——; 由吸污车转运至垃圾填埋场进行处置; 措施到位.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 主要污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 洒水、防尘网等 |  | 达标排放 |
|  |  | 燃油废气 | SO2、NOx、CO和THC | 加强管理和设备维护 |  | 达标排放 |
|  | 运营期 | 垃圾卸料 | 无组织粉尘 | 除臭剂 |  | 达标排放 |
|  |  | 恶臭 | NH3 |  |  | 达标排放 |
|  |  |  | H2S |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 经隔油池、沉淀池处理后，用于场地洒水降尘， |  | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 经化粪池处理后定期由环卫部门清运 |  | 不外排 |
|  | 运营期 | 生活污水 26.28m3/a | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后，用于林地、农作物种植地灌溉 |  | 不外排 |
|  |  | 冲洗废水 197.1m3/a | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置 |  | 不外排 |
|  |  | 垃圾渗滤液214m3/a | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置 |  | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 挖掘土方 | 挖填方项目内平衡 |  | 去向明确，不会造成二次污染 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 分类收集处理 |  |  |
|  |  |  | 装修垃圾 | 分类收集处理 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |  |
|  | 运营期 |  | 污泥 | 由吸污车转运至垃圾填埋场进行处置 |  | 去向明确，不会造成二次污染 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 纳入垃圾压缩机中统一处理 |  |  |
| 噪声 | 施工期 |  | 选用低噪声设备，禁止鸣笛，夜间不施工 |  |  | 达标排放 |
|  | 运营期 |  | 选用低噪声设备，合理布局，禁止鸣笛 |  | 达标排放 |  |
| 主要生态影响： 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，本项目生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废等经过治理后，对该地区生态环境影响轻微。 |  |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、项目概况 东简街道办东南垃圾压缩中转站建设项目位于湛江开发区东简街道原东南中学东南侧，占地面积约343m2，其中建筑面积约200m2，中转垃圾能力为4745t/a，总投资68万元，环保投资9万元。 二、环境质量现状评价结论 1、地表水环境质量现状 本项目纳污水体为雷州湾稀释混合区，根据《广东省近岸海域环境功能区划》，雷州湾稀释混合区属于海水第二类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准。根据《湛江市环境质量年报简报（2018年）》，项目区域内海水水质达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准，海水水质情况良好。 2、大气环境质量现状 项目所在区域的 SO2 、NO2 、PM10 的24小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012），表明项目所在区域环境空气质量良好。 3、声环境质量现状 根据监测结果表明，项目厂界昼夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）对应的2类标准，项目区域声环境质量良好。 三、施工期环境影响评价结论 1、废气影响评价结论 施工期废气主要来源于施工扬尘及燃油废气等。其中，施工扬尘采取边界围挡、裸露地面及易产尘物料覆盖，施工场地外围进行持续洒水，运输车辆密闭、运输车辆机械简易冲洗等措施，对周围环境的影响很小；在施工期间注意施工设备的维护，使其能够正常运行，提高设备原料的利用率，燃油废气对周围环境的影响很小。 2、水环境影响评价结论 本项目施工期废水主要为生活污水和施工废水。其中，生活污水经化粪池处理后用于林地、农作物种植地灌溉，对周围环境的影响很小；施工废水经隔油池、沉淀池收集处理后，用于场地洒水降尘，不外排，对周围环境的影响很小。 3、噪声环境影响评价结论 本项目施工期噪声主要为挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车辆等施工机械作业时产生的噪声，噪声级一般在85~105dB（A）。本项目要求施工单位选用低噪声设备，合理安排施工作业时间，避免夜间施工。施工作业特别是高噪声作业尽量安排在昼间进行，汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。 采取以上措施后，本项目噪声对周围环境的影响很小。 4、固废废物环境影响评价结论 本项目施工期固废主要为挖掘土方、建筑垃圾、装修垃圾及生活垃圾等。其中，挖掘土方全部回填和场地绿化用土，无弃土外运；建筑垃圾、装修垃圾暂时存放后，运至建筑垃圾厂进行处置；生活垃圾经袋装后定期由环卫部门清运。 采取以上措施后，本项目固废对周围环境的影响很小。 四、运营期环境影响评价结论 1、废气影响评价结论 根据估算模式计算结果可知，正常工况条件下，项目废气污染源中无组织排放的NH3最大地面质量浓度占标率最大，为 2.63%，其 1%≤Pmax＜10%，故确定大气环境影响评价等级为二级。因项目各污染因子最大地面质量浓度占标率均在 1%≤Pmax＜10%范围内，故项目无需设置大气环境防护距离。 在正常工况下，项目无组织粉尘、NH3、H2S等达标排放对周边环境及敏感点的贡献值均能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应标准要求，对周围环境影响不大。 2、水环境影响评价结论 本项目运营期废水主要为生活污水、冲洗废水及垃圾渗滤液等。其中，本项目生活污水经化粪池处理后，用于林地、农作物种植地灌溉；垃圾渗滤液及冲洗废水经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置。 本项目在实施过程中对废液产生源采取严格的防渗措施，全厂除绿化外，均采取防渗、防水处理等措施，杜绝地下水污染隐患。 综上，采取以上措施后，本项目对周边水环境的影响很小。 3、噪声环境影响评价结论 噪声预测结果表明，项目四周厂界的噪声预测值满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不会对周围声环境质量产生明显影响。 4、固废废物环境影响评价结论 本项目的固体废物主要为废水处理污泥以及员工的生活垃圾，项目营运期产生的各类固废均得到妥善的处置，不会对环境造成污染。 五、污染物排放总量 废气污染物总量控制指标：本项目不设置大气总量控制指标。 废水污染物总量控制指标：本项目营运期生活污水经化粪池处理后，用于林地、农作物种植地灌溉；生产废水经污水净化循环密闭处理后，由吸污车转运至垃圾填埋场污水处理站进行处置，因此不设总量指标。 六、建议 1、根据环评要求，落实环保费用，做到专款专用，项目实施后要保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； 2、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识； 3、搞好厂区的绿化、美化、净化工作； 4、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； 6、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保 养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量； 7、定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一； 8、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 七、总结论 通过上述分析，按现有报建功能和规模，项目有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。本项目符合国家和地方产业政策，符合当地城市规划和环境保护规划，项目采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言本项目建设是可行的。