湛开环建〔2019〕28号

关于巴斯夫（广东）一体化项目首期（新建工程塑料和热塑性聚氨酯及配套公用工程）环境影响报告书的批复

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司：

你公司报送的《巴斯夫（广东）一体化项目首期（新建工程塑料和热塑性聚氨酯及配套公用工程）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、巴斯夫（广东）一体化项目选址位于广东省湛江市东海岛石化产业园。本项目为巴斯夫（广东）一体化项目的首期第一批项目，新建工程塑料和热塑性聚氨酯及配套公用工程。项目主要产品为工程塑料（聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）和聚酰胺（PA）、已二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物（PBAT））和热塑性聚氨酯（TPU）。其中工程塑料共建设6条生产线，总产能为16万吨/年，近期建设3条生产线，产能为8万吨/年，远期建设3条生产线，产能为8万吨/年。热塑性聚氨酯建设1条生产线，产能为3.2万吨/年。项目配套建设的公用工程包括一台功率为180kW的天然气热水锅炉、污水处理站、脱盐水站、空压站、冷冻水站、冷却水站、丙类仓库等。项目占地面积约2221815.85m2，总投资15.6419亿元，其中环保投资3282.1万元。

根据报告书的评价结论和湛江市环境科学技术研究所的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。我局原则同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。采用袋式除尘器对工程塑料车间物料混合、称重、投料废气以及TPU车间的粉料配制及加料过程废气、料带粉碎废气以及料仓废气进行处理，对工程塑料车间挤出热废气以及TPU车间加热段的废气采用文丘里水洗塔进行处理。实验室废气、多元醇称重釜称重过程中排放废气、MDI称重釜称重过程中废气、其他液体称重及带式机头排放废气、带式反应器后端冷却产生的废气、挤压机及后处理工段产生的废气、储罐大小呼吸的废气以及污水处理站废气等，采取活性炭吸附装置进行处理。项目有组织废气经过处理达标后分别通过15m～24m高的排气筒排放。项目对产生无组织排放的生产设备设置封闭式操作和收集系统。

项目工程塑料以及热塑性聚氨酯生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值，工程塑料车间生产过程中产生的磷化氢参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），工艺过程中产生的氮氧化物和清洁炉燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表6的排放限值。公用工程热水锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2中燃气锅炉污染物排放限值。污水处理站的废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则设置给排水系统，进一步优化项目生产废水的深度处理方案和工艺，提高水的重复利用率。项目生产废水、初期雨水、生活污水经分类收集，进入自建的污水处理站处理达标后，通过园区市政管网向东海岛东部排污区深海排放。项目废水排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段一级标准排放限值中的较严值。

项目须合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中 3 类声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。项目产生的危险废物包括废添加剂、真空废料、废玻璃纤维、洗涤塔废物、废油、有害废弃包装材料、废活性炭、实验室废液、开车废液、废弃日光灯管、污水处理站污泥等，委托具备相应处理资质的危废处置单位处理。一般固废由废物回收利用单位回收，生活垃圾交由当地的环卫部门统一清运处理。运营期一般工业固废和危险废物相应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），以及2013年修改单（环保部公告2013年第36号）。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的事故应急池和废水罐，有效防范污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011）。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，并安装主要污染物在线监控系统，按要求实施联网监控。

（八）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，定期发布环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众合理的环境诉求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

湛江市生态环境局开发区分局

2019年11月21日